Приложение

к решению Собрания депутатов

Комиссаровского сельского поселения

от  26.12.2022 г.  №  53

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
КОМИССАРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2023-2025 г.г.

И ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ ДО 2030 г.

Состав программного документа:

1.Паспорт программы;

2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры;

3. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы;

4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры;

5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей;

6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения;

7. Управление программой.

Раздел 1.Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития коммунальной инфраструктуры Комисарровского сельского поселения на 2023-2025 г.г. и перспективное развитие до 2030 г. (далее Программа). |
| --- | --- |
| Нормативно-правовая база разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Федеральный закон от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2017. № 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"; Генеральный план муниципального образования «Комиссаровского сельское поселение» Красносулинского района Ростовской области» на период с 2007-по 2030г.г.; Муниципальная долгосрочная Целевая программа «Комплексного развития территории Комиссаровского сельского поселения на 2023-2025г. в перспективе на 2030г», утверждённая решением Собрания депутатов Комиссаровского сельского поселения от 26.12.2022 № 53. |
| Заказчик Программы | Администрация Комиссаровского сельского поселения Красносулинского района |
| Разработчик | Администрация Комиссаровского сельского поселения. |
| Основные цели Программы | Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Комиссаровское сельское поселение" Красносулинского района, Ростовской области является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Основные задачи Программы | 1.Обеспечение развития жилищного и промышленного строительства в Комиссаровском сельском поселении. 2.Строительство и модернизация системы коммунальной инфраструктуры. 3.Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям. 4.Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры Комиссаровского сельского поселения. 5.Улучшение состояния окружающей среды, экологическая безопасность развития поселения, создание благоприятных условий для проживания жителей. |
| Срок реализации | Период реализации Программы: 2023-2025г.г. и план до 2030г. |
| Основные направления Программы | - развитие системы теплоснабжения; - развитие системы газоснабжения; - развитие системы водоснабжения и водоотведения; - развитие системы электроснабжения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями на очередной финансовый год в установленном порядке, за счет средств, областного, местного бюджетов и внебюджетных средств (средства предприятий коммунального комплекса). Общий объем финансирования программы за счет всех источников составит 138 538,31 тыс. руб., в т.ч.: 2023 год. – 23 153,2 тыс. руб. из них: 2025год - и последующие годы до 2030 – 115 385,11 тыс. руб. |
| Организация контроля | Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация Комиссаровского сельского поселения в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |
| Ожидаемые результаты | 1. Технологические результаты: - обеспечение устойчивой системы коммунальной инфраструктуры поселения. – снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; – создание надежной коммунальной инфраструктуры, имеющей необходимые резервы для перспективного развития; – оптимизация управления электроснабжением; – внедрение энергосберегающих технологий; – снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов; – снижение потерь коммунальных ресурсов: |
|  | 2. Социальные результаты: - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда сельского поселения, повышение качества коммунальных услуг; – снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры; - повышение надёжности работы систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения; - улучшение экологической ситуации; 3. Экономические результаты: – плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития поселения; – повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса поселения. |

В ходе разработки программы по каждому направлению были разработаны мероприятия поэтапной модернизации сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; в соответствии с разработанной ранее проектно-сметной документацией определены объемы модернизации и нового строительства, определен необходимый объем финансовых средств, общая сумма которого составляет 138 538,31 руб.

ОБЪЁМЫ

финансирования Программы по источникам и годам

Таблица №1

| Источники финансирован ия | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023 |  |  | 2024* |  | 2025-2030* |  |  |
| Итоги по Программе, в том числе: | 138 538,21 | 23153,20 |  | 66077,31 |  |  |  | 49 308,00 |  |

*Предполагаемый объём финансирования

** Объёмы финансирования подлежат ежегодной корректировке, исходя из объёмов средств, предусмотренных в федеральном, областном и местном бюджете на очередной финансовый год на данные цели и привлечённых средств.

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры*.

2.1 Теплоснабжение.

Раздел разработан в соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети, ТСН 23-339-2002 «Энергитическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по энергопотреблению и теплозащите».

В сельском поселении предусматриваются совершенствование централизованной системы теплоснабжения в п. Розет.

Для организации теплоснабжения в других населённых пунктах предполагается использовать индивидуальные системы теплоснабжения.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Применяемые в системах децентрализованного теплоснабжения теплогенераторы представляют собой газовые водогрейные аппараты, которые могут использоваться для децентрализованного теплоснабжения с установкой непосредственно у потребителя.

Теплогенератор (котел) снабжен необходимыми блокировками и автоматической безопасности, что даёт возможность пользователю самостоятельно регулировать потребление тепла, а следовательно и затраты на отопление ГВС в зависимости от экологических возможностей и физиологической потребности.

КПД современных малых котлов составляет около 90%. Выбор автономных источников теплоснабжения (средней мощности 30-40 кВт) осуществляется в зависимости от тепловой нагрузки, функционального назначения аппарата, материала стенового ограждения здания. Спрос удовлетворяется предложениями отечественных и зарубежных подставляющих современное оборудование.

При определении расхода теплоты на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении) в соответствии с ТСН 23-339-2002 Ростовской области «Энергитическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по энергопотреблению и теплозащите» использованы следующие параметры:

-расчётная температура наружного воздуха для проектирования отопления — минус 25С;

-продолжительность отопительного периода — 184 дня;

- средняя температура отопительного периода для жилых зданий — мин 2,1 С.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупнённым показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учётом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), расчёты приведены в разделе «Теплоснабжение» в составе генерального плана.

Мероприятия по совершенствованию системы теплоснабжения следующие:

1. Децентрализованное теплоснабжение при полной газификации поселения и применение индивидуальных автономных источников тепла.

2. Перевод существующих теплоисточников на газовое топливо — п. Розет.

3. Реконструкция и модернизация котельной и тепловых сетей в п. Розет.

Резервирование территории для источников теплоты не требуется, автономные теплогенераторы устанавливаются непосредственно в обслуживаемом здании.

х. Лихой

В настоящее время потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников — отопительных печей.

В зданиях хутора проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения является природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупнённым показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учётом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл.6.

Расходы тепла на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица 6

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 10,6 | 15,1 |

Годовые расходы тепла и топлива на отопление приведены в табл.7.

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица 7

| № | Показатели | Ед. изм. | 1 очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой расход тепла | Тыс. МВт | 21,8 | 31,1 |
| 2 | Расход топлива | Тыс. м3/год | 2594 | 3700 |

х. Комиссаровка

В настоящее время потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников – отопительных печей.

В зданиях хутора проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл.6

Расходы тепла на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица 6

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 2,8 | 4,1 |

Годовые расхода тепла и топлива приведены в таблице 7.

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица 7

| № п\п | Показатели | Ед.изм. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Годовой расход тепла | Тыс. МВт | 5,7 | 8,4 |
| 2. | Расход топлива | Тыс. м3/год | 678 | 1000 |

х. Тацин

В настоящее время потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников – отопительных печей.

В зданиях хутора проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл.6

Расходы тепла на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица 6

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 5,0 | 7,1 |

Годовые расхода тепла и топлива на отопление приведены в таблице 7.

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица 7

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Годовой расход тепла | Тыс. МВт | 10,3 | 14,6 |
| 2. | Расход топлива | Тыс. м3/год | 1226 | 1737 |

х. Розет

Существующее положение

В поселке имеется котельная, введённая в эксплуатацию в 1964г, установленной мощностью 1,92 Гкал. Топливом для котельной служит уголь. Производительность котельной 1,42 Гкал.

Котельная обеспечивает теплоснабжение ряда жилых зданий, школу. Трубопроводы выполнены из стальных труб с изоляцией минеральной ваты и гидроизолированы рубероидом. Прокладка трубопроводов подземная и надземная, диаметры труб от 57мм до 125 мм. Общая длина тепловых сетей 807 м, длина тепловых сетей с учётом вводов в жилые дома и школу составляет 1372 м.

Индивидуальные здания обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников — отопительных печей.

Проектные решения

Существующие котельные и тепловые сети предполагается модернизировать; тепловые сети полностью нуждается в замене.

В зданиях поселке, не подключенных к системе централизованного теплоснабжения, проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ. являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл.6

Расходы тепла на отопление жилых зданий

Таблица 6

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 3,2 | 4,6 |

Годовые расхода тепла и топлива на отопление приведены в таблице 7.

Годовые расходы тепла и топлива на отопление

Таблица 7

| № п/п | Показатели | Ед.изм. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Годовой расход тепла | Тыс. МВт | 6,6 | 9,4 |
| 2. | Расход топлива | Тыс. м3/год | 785 | 1119 |

п. Чичерино

Существующее положение

Здание обеспечивается тепловой энергией децентрализовано от локальных источников – отопительных печей.

Проектные решения

В зданиях поселка проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ. являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл.6

Расходы тепла на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица 6

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 3,6 | 5,2 |

Годовые расхода тепла и топлива на отопление приведены в таблице 8

Годовые расхода тепла и топлива на отопление

Таблица 7

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Годовой расход тепла | Тыс. МВт | 7,4 | 10,7 |
| 2. | Расход топлива | Тыс. м3/год | 880 | 1273 |

п. Зелёный Холм

В настоящее время потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников – отопительных печей.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл.6

Расходы тепла на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица 6

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 0,27 | 0,39 |

Годовые расхода тепла и топлива на отопление приведены в таблице 7.

Годовые расхода тепла и топлива на отопление

Таблица 7

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Годовой расход тепла | Тыс. МВт | 0,56 | 0,8 |
| 2. | Расход топлива | Тыс. м3/год | 66,6 | 95,2 |

х.Калиновка

В настоящее время потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализовано от локальных источников – отопительных печей.

В зданиях хутора проектными решениями предусматривается децентрализованное теплоснабжение.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Тепловые потребности подсчитаны для жилых зданий по укрупненным показателям максимального теплового потока на отопление на 1 м2 общей площади жилых зданий (с учетом повышенных требований к теплозащите ограждающих конструкций зданий), табл.6

Расходы тепла на отопление жилых зданий (при децентрализованном теплоснабжении)

Таблица 6

| Наименование | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход тепла на отопление | МВт | 0,32 | 0,46 |

Годовые расхода тепла и топлива на отопление приведены в таблице 7.

Годовые расхода тепла и топлива на отопление

Таблица 7

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Годовой расход тепла | Тыс. МВт | 0,66 | 0,95 |
| 2. | Расход топлива | Тыс. м3/год | 78 | 119 |

2.2. Газоснабжение.

Настоящий раздел выполнен с учетом требований СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

В настоящее время газифицирован х. Лихой.

В остальных населенных пунктах Комиссаровского сельского поселения газоснабжение природным газом отсутствует.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение природным сетевым газом.

Осуществление газификации реализуется в соответствии с корректировкой схемы газоснабжения Ростовской области, разработанной по заданию ОАО «Ростовоблгаз» Гипрониигаз (г. Ростов-на-Дону) с учетом Схемы газоснабжения Ростовской области, разработанной ОАО «Промгаз» (г. Москва).

Газоснабжение населённых пунктов предусматривается:

- от ГРС Гуково - п. Чичерино, п. Розет, х. Тацин, х. Комиссровка;

- от ГВС Каменск —п. Зелёный Холм;

- от ГВС Верхнеясиновский — х. Калиновка.

В населённых пунктах предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Природный газ подаётся на следующие нужды:

- на отопление жилых, общественных и производственных зданий;

- на хозяйственно-бытовые нужды (пищеприготовления и горячее водоснабжение);

- на теплотехнические нужды сельскохозяйственного производства.

В детских учреждениях, школах, лечебных учреждениях, на предприятиях общественного питания приготовление предусматривается на электрической энергии.

Прокладка газопровода по застроенной территории намечается преимущественно подземная.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3\год на человека.

Планируемые расходы природного газа жилой застройки сельского поселения приведены в табл.2

таблица 2

| № п\п | Населённый пункт | Планируемый годовой расход, т.м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчётный срок |
| 1 | х. Лихой | 3574 | 4723 |
| 2 | х. Комиссаровка | 876 | 1208 |
| 3 | х. Тацин | 1572 | 2100 |
| 4 | п. Розет | 1083,7 | 1430,9 |
| 5 | п. Чичерино | 1216,6 | 1622,8 |
| 6 | п. Зелёный Холм | 89,7 | 119,9 |
| 7 | х. Калиновка | 106,1 | 148,7 |
|  | Итог | 8518,1 | 11353,3 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты за условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Распределение газа предусматривается, как правило, по двухступенчатой схеме. Связь между газопроводами осуществляется через газорегуляторными пунктами ГРП. Предусматриваются блочные газорегуляторные пункты заводского изготовления в зданиях контейнерного типа или шкафные пункты. Количество ГРП определено с учётом оптимального радиуса действия (0,8 — 1,0 км), ГРП размещены на свободных территориях, также могут быть и в шкафном исполнении — ШРП. ШРП могут размещаться на отдельностоящих опорах или на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены (при давлении газа не более 0,6 МПа)

К применению рекомендуются для подземных газопроводов полиэтиленовые трубопроводы, при этом отсутствует необходимость защиты от коррозии, увеличивается срок службы сетей.

Для стальных газопроводов должна предусматриваться защита от коррозии, вызываемой окружающей средой и блуждающими токами.

Для возможности отключения отдельных участков газовых сетей, ГРП, ответвлений и вводов к потребителям необходимо предусмотреть установку запорной арматуры. Для монтажа и демонтажа запорной арматуры на подземных газовых сетях устанавливают компенсирующие устройства. Выбор оборудования обуславливается пропускной способностью регуляторов при заданных перепадах давления и выходных давлениях для каждого ГРП (при конкретном проектировании).

Для поддержания надёжной и бесперебойной работы системы газоснабжения необходимо поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства:

- строительство межпоселковых газопроводов (кроме х. Лихой); в первую очередь предусматривается межпоселковый газопровод в х. Комиссаровка, х. Тацин, п. Розет, п. Чиерино (в соответствии с Программой газификации Красносулинского района на 2010 — 2013 годы),

- перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе;

- перевод существующей котельной в п. Розет на газовое топливо;

- строительство распределительных газопроводов, установка ГРП.

Резервирование территории требуется для объектов газоснабжения:

- для строительства газопроводов;

- для строительства ГРП.

Точные места размещения зон газопроводов и ГРП определяются при разработке рабочей документации.

Газоснабжение х. Лихой

В настоящее время х. Лихой газифицирован.

Газоснабжение хутора осуществляется  от ГСВ Каменск. В хуторе предусмотрена установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3\год на человека.

Расходы природного газа приведены в табл. 8.

Таблица 8

| № п\п | Наименование показателей | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 2791 | 3000 |
| 2 | Годовой расход газа | м.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -\\- | 891 | 930 |
| 2.2 | Неучтённые расходы, 10% | -\\- | 89 | 93 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -\\ | 2594 | 3700 |
|  | Итого | -\\- | 3574 | 4723 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Для возможности отключения отдельных участков газовых сетей, ГРП, ответвлений и вводов к потребителям  предусмотрена установка запорной арматуры. Для монтажа и демонтажа запорной арматуры на подземных газовых сетях устанавливают компенсирующие устройства. Выбор оборудования обуславливается пропускной способностью регуляторов при заданных перепадах давления и выходных давлениях для каждого ГРП (при конкретном проектировании).

Производится перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе.

Газоснабжение х. Комиссаровка

В настоящее время хутор не газифицирован.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным сетевым газом.

Газоснабжение хутора предусматривается от ГСВ Гуково. В хуторе предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3\год на человека.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. 8.

Таблица 8

| № п\п | Наименование показателей | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 406 | 430 |
| 2 | Годовой расход газа | м.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -\\- | 180 | 189 |
| 2.2 | Неучтённые расходы, 10% | -\\- | 18 | 19 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -\\ | 678 | 1000 |
| 2.4 | Расход на производственные нужды | -\\- |  |  |
|  | Итого | -\\- | 876 | 1208 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Для обеспечения надёжной работы системы газоснабжения необходима реализация следующих мероприятий:

- Развитие элементов инфраструктуры газоснабжения — строительство новых газопроводов и строительство ГРП.

- Строительство межпоселкового газопровода.

- Перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе.

Газоснабжение х. Тацин

В настоящее время хутор не газифицирован.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным сетевым газом.

Газоснабжение хутора предусматривается от ГСВ Гуково. В хуторе предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3\год на человека.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. 8.

Таблица 8

| № п\п | Наименование показателей | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 863 | 900 |
| 2 | Годовой расход газа | м.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -\\- | 315 | 330 |
| 2.2 | Неучтённые расходы, 10% | -\\- | 31 | 33 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -\\ | 1226 | 1737 |
| 2.4 | Расход на производственные нужды | -\\- |  |  |
|  | Итого | -\\- | 1572 | 2100 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Для обеспечения надёжной работы системы газоснабжения необходима реализация следующих мероприятий:

- Развитие элементов инфраструктуры газоснабжения — строительство новых газопроводов и строительство ГРП.

- Строительство межпоселкового газопровода.

- Перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе.

Газоснабжение п. Розет

В настоящее время хутор не газифицирован.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным сетевым газом.

Газоснабжение хутора предусматривается от ГСВ Гуково. В хуторе предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3\год на человека.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. 8.

Таблица 8

| № п\п | Наименование показателей | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 823 | 863 |
| 2 | Годовой расход газа | м.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -\\- | 271,5 | 283,5 |
| 2.2 | Неучтённые расходы, 10% | -\\- | 27,2 | 28,4 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -\\ | 785 | 1119 |
| 2.4 | Расход на производственные нужды | -\\- |  |  |
|  | Итого | -\\- | 1083,7 | 1430,9 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Для обеспечения надёжной работы системы газоснабжения необходима реализация следующих мероприятий:

- Развитие элементов инфраструктуры газоснабжения — строительство новых газопроводов и строительство ГРП.

- Строительство межпоселкового газопровода.

- Перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе.

- Перевод котельной на газовое топливо.

Газоснабжение п. Чичерино

В настоящее время хутор не газифицирован.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным сетевым газом.

Газоснабжение хутора предусматривается от ГСВ Гуково. В хуторе предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3\год на человека.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. 8.

Таблица 8

| № п\п | Наименование показателей | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 866 | 900 |
| 2 | Годовой расход газа | м.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -\\- | 306 | 318 |
| 2.2 | Неучтённые расходы, 10% | -\\- | 30,6 | 31,8 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -\\ | 880 | 1273 |
| 2.4 | Расход на производственные нужды | -\\- |  |  |
|  | Итого | -\\- | 1216,6 | 1622,8 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Для обеспечения надёжной работы системы газоснабжения необходима реализация следующих мероприятий:

- Развитие элементов инфраструктуры газоснабжения — строительство новых газопроводов и строительство ГРП.

- Строительство межпоселкового газопровода.

- Перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе.

Газоснабжение п. Зелёный Холм

В настоящее время хутор не газифицирован.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным сетевым газом.

Газоснабжение хутора предусматривается от ГСВ Гуково. В хуторе предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3\год на человека.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. 8.

Таблица 8

| № п\п | Наименование показателей | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 28 | 30 |
| 2 | Годовой расход газа | м.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -\\- | 21 | 2,2 |
| 2.2 | Неучтённые расходы, 10% | -\\- | 2,1 | 95,2 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -\\ | 66,6 | 1000 |
| 2.4 | Расход на производственные нужды | -\\- |  |  |
|  | Итого | -\\- | 89,7 | 119,9 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Для обеспечения надёжной работы системы газоснабжения необходима реализация следующих мероприятий:

- Развитие элементов инфраструктуры газоснабжения — строительство новых газопроводов и строительство ГРП.

- Строительство межпоселкового газопровода.

- Перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе.

Газоснабжение х. Калиновка

В настоящее время хутор не газифицирован.

На период разработки настоящего проекта намечается 100% газоснабжение потребителей природным сетевым газом.

Газоснабжение хутора предусматривается от ГСВ Гуково. В хуторе предусматривается установка ГРП, распределение газа происходит по газопроводам низкого давления.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принимается 300 нм3\год на человека.

Планируемые расходы природного газа приведены в табл. 8.

Таблица 8

| № п\п | Наименование показателей | Ед. изм. | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения | чел. | 72 | 80 |
| 2 | Годовой расход газа | м.м3 |  |  |
| 2.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | -\\- | 25,5 | 27 |
| 2.2 | Неучтённые расходы, 10% | -\\- | 2,6 | 2,7 |
| 2.3 | На отопление зданий индивидуальной застройки | -\\ | 78 | 119 |
| 2.4 | Расход на производственные нужды | -\\- |  |  |
|  | Итого | -\\- | 106,1 | 148,7 |

Расходы газа на отопление индивидуальной застройки приняты из условия, что отопление всей застройки полностью будет осуществляться от автономных источников, работающих на газе.

Для обеспечения надёжной работы системы газоснабжения необходима реализация следующих мероприятий:

- Развитие элементов инфраструктуры газоснабжения — строительство новых газопроводов и строительство ГРП.

- Строительство межпоселкового газопровода.

- Перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе.

2.3. Существующее водоснабжение населенных пунктов.

Водоснабжение

На современном этапе источниками системы хозяйственно-питьевого водоснабжения Комиссаровского сельского поселения служат подземные воды.

- от системы группового Гуково-Гундоровского водопровода снабжаются: х. Комиссаровка, п. Розет, х. Тацин, х. Лихой, п. Чичерино;

- местные источники подземных вод обеспечивают: п. Зеленый Холм, х. Калиновка.

Централизованная система водоснабжения имеется в х. Комиссаровка, п. Зелёный Холм, п. Розет, х. Тацин, п. Чичерино, х. Лихой. Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Часть жителей населённых пунктов, включённых в состав сельского поселения, получают воду для хозяйственно бытовых нужд из индивидуальных колодцев. Степень централизации системы водоснабжения 35,6%.

По данным Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов качество воды в индивидуальных колодцах не всегда отвечает гигиеническим нормативам. СанПинН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Удельная норма водопотребления составляет 51,5 л\сут на 1 чел.

Протяженность водопроводных сетей составляет 35,6 км, из них нуждается в замене 35,6 км (100%). Общий износ водопроводной системы 87%.

Анализ существующего положения системы водоснабжения поселения выявил, что система водоснабжения не соответствует нормативным требованиям:

- имеются отклонения от гигиенических нормативов СанПиН 2.1.4.1175-02;

- не выполняются требования по степени обеспеченности подачи воды;

- не полностью соблюдаются требования по противопожарному водоснабжению;

- не выполняются требования охраны источников водоснабжения.

х. Лихой

Водоотведение

Существующее положение

Источником хозяйственно - питьевого водоснабжения хутора являются  система группового Гуково-Гундоровского водопровода и подземные воды.

Часть жителей посёлка использует для водоснабжения индивидуальные колодцы.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. 1

Водопотребление жителей

Таблица 1

| Всего, чел. | Из них обеспеченно водопроводом | Из них имеющих |  | Обеспечено индивид. колодцами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 2791 | 1500 | 800 | 700 | 1470 |

Регулирующие и запасные ёмкости отсутствуют.

Протяжённость водопроводных сетей составляет 10,0 км, в т.ч. стальные трубопроводы диаметром 100 мм — 10,0 км.

Трубопроводы проложены подземно.

По данным Комитета по охране окружающей среды и природных ресурсов Администрации Ростовской области отмечается промышленное загрязнение подземных вод в х. Лихом: сульфаты-6,2 ПДК; хлориды — 0,4 ПДК. Промышленное загрязнение связано с поступлением в грунтовые воды шахтных и коммуникационных сточных вод.

Наружное противопожарное водоснабжение предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

Расходы воды на тушение пожаров, полив улиц и зелёных насаждений общественного пользования могут также предусматриваться из р. Лихая, р Заповедная, из пруда на р. Лихая. При этом к водоёмам должен быть обеспечен свободный проезд пожарных машин, дорога должна иметь усовершенствованное покрытие и пирс размером не менее 12*12м.

Водопотребление х. Лихой на первую очередь и планируемый срок приводится в табл.2,3,4.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 2

| № п\п | Степень благоустройства жилой застройки | 1 очередь |  |  | Расчётный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л\сут. на 1 чел. | Насел.,тыс. чел | Расход воды макс.м3\сут. | Норма водопотр. л\сут. на 1 чел. | Насел.,тыс. чел | Расход воды макс.м3\сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 2,792 | 408,4 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местным водонагревателями |  |  |  | 160 | 3,000 | 545,6 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтённые расходы 10% |  |  | 40,8 |  |  | 54,6 |
|  | Итого |  |  | 449,2 |  |  | 600,2 |

Расходы воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица 3

| Виды животных | 1 очередь |  |  | Расчётный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л\сут. | Кол-во голов | Расход воды макс.м3\сут. | Норма водопотр. л\сут. | Кол-во голов | Расход воды макс.м3\сут. |
| Коровы | 50 | 200 | 10 | 50 | 200 | 10 |
| Свиньи | 15 | 80 | 1,2 | 15 | 80 | 1,2 |
| Птица | 1 | 500 | 0,5 | 1 | 500 | 0,5 |
| Итог: |  |  | 11,7 |  |  | 11,7 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 3 ч. Общий расход воды на пожаротушение 162 м3.

Запас воды на пожаротушение хранится в резервуаре. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчётах водопроводной сети.

Суммарный расход воды питьевого качества

таблица 4

| № п\п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно — питьевые нужды населения | 449,2 | 600,2 |
| 2 | Расходы воды для животных | 11,7 | 11.7 |
| 3 | Полив территорий и зелёных насаждений общественного пользования | 148,5 | 155 |
|  | Итого | 609,4 | 766,9 |

Существующая схема водоснабжения хутора максимально используется. Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Обеззараживание воды предусмотреть электролитическим средством.

х. Комиссаровка

Водоснабжение

Существующее положение

Источником хозяйственно - питьевого водоснабжения хутора являются подземные воды Гуково-Гундоровского группового водопровода. Проектная производительность систем из ГГВ составляет — 120м3\сут.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. 1

Водопотребление жителей

Таблица 1

| Всего, чел. | Из них обеспеченно водопроводом | Из них имеющих |  | Обеспечено индивид. колодцами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 406 | 406 | 406 | 0 | 0 |

Регулирующие и запасные ёмкости отсутствуют.

Протяжённость водопроводных сетей составляет 8,4 км, в т.ч. стальные трубопроводы диаметром 100 мм — 8,4 км.

Стальные трубопроводы диаметром 100мм-5,1 км.

Трубопроводы проложены подземно, на глубине 1,5 м.

По данным филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемологии в Ростовской области» в г.г. Каменске — Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах» качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Проектное решение

В качестве источника водоснабжения на 1 очереди строительства и на расчётный срок намечается водоснабжение от Гуково Гундоровского водопровода.

Намечаемая прокладка второго водовода от Гуково-Гундоровского водопровода к хутору.

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения хутора должна охватить всю жилую и общественную застройку.

Наружное противопожарное водоснабжение предусматривается в соответсвии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

Для противопожарного водоснабжения может быть также использована р. Лихая. При этом для подъезда автомашин к водоёму должна быть предусмотрена автодорога с усовершенствованным покрытием и пирс размером не менее 12*12м.

Принимая во внимание, что подача воды в хуторе производится от одного источника целесообразно устройство контррезервуара в конце тупикового участка водопровода; в контррезерве предусматривается объём воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе (в соответствии с п.п.8.3, 8.4 СП 8.13130.2009).

Водопотребление х. Комиссарорвка на первую очередь и планируемый срок приводится в табл.2,3,4.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 2

| № п\п | Степень благоустройства жилой застройки | 1 очередь |  |  | Расчётный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л\сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел | Расход воды макс. м3\сут. | Норма водопотр. л\сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел | Расход воды макс. м3\сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 0,406 | 82,5 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местным водонагревателями |  |  |  | 160 | 0,630 | 100,8 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтённые расходы 10% |  |  | 8,2 |  |  | 10,1 |
|  | Итого |  |  | 90,7 |  |  | 110,9 |

Расходы воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица 3

| Виды животных | 1 очередь |  |  | Расчётный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л\сут. | Кол-во голов | Расход воды макс.м3\сут. | Норма водопотр. л\сут. | Кол-во голов | Расход воды макс.м3\сут. |
| Свиньи | 15 | 50 | 0,8 | 15 | 50 | 0,8 |
| Птица | 1 | 200 | 0,2 | 1 | 200 | 0,2 |
| Итог: |  |  | 1,0 |  |  | 1,0 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 5 л\с; Дщополнительно принимается 5 л. с на внутреннее пожаротушение; продолжительность пожара 3 ч.

Запас воды на пожаротушение хранится в контррезервуаре. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчётах водопроводной сети. Общий расход на нужды пожаротушения 108 м3.

Суммарный расход воды питьевого качества

таблица 4

| № п\п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно — питьевые нужды населения | 90,7 | 110,9 |
| 2 | Расходы воды для животных | 1,0 | 1.0 |
| 3 | Полив территорий и зелёных насаждений общественного пользования | 30 | 31,5 |
|  | Итого | 121,7 | 143,4 |

Предусматривается увеличение подачи воды до объёмов, предусмотренных настоящим проектом.

Существующая схема водоснабжения хутора максимально используется. Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Учитывая, что централизованное водоснабжение предусматривается для всей застройки, для подачи требуемого объёма воды, необходимо увеличение объёмов подачи воды из Гуково - Гундоровского группового водопровода.

Для развития водоснабжения хутора предлагается:

1. Обеспечить водоснабжение существующей жилой, общественной застройки.

2. Строительство регулирующего резервуара.

х. Тацин

Водоснабжение

Существующее положение

Источником хозяйственно - питьевого водоснабжения хутора служат подземные воды Гуково-Гундоровского группового водопровода. Проектная производительность систем из ГГВ составляет — 80 м3\сут.

Часть жителей пользуется из индивидуальных колодцев.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. 1

Водопотребление жителей

Таблица 1

| Всего, чел. | Из них обеспеченно водопроводом | Из них имеющих |  | Обеспечено индивид. колодцами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 863 | 550 | 550 | - | 500 |

Протяжённость водопроводных сетей составляет 4,6 км, в т.ч. стальные трубопроводы диаметром 100 мм — 4,6 км.

Трубопроводы проложены подземно, на глубине 1,5 м.

По данным филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемологии в Ростовской области» в г.г. Каменске — Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах» качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Проектное решение

В качестве источника водоснабжения на 1 очереди строительства и на расчётный срок намечается водоснабжение от Гуково - Гундоровского водопровода.

Намечаемая прокладка второго водовода от Гуково-Гундоровского водопровода позволит надёжно обеспечить водой хутор.

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения хутора должна охватить всю жилую и общественную застройку, обеспечить хозяйственно-питьевое водопотребление производственной зоны.

Наружное противопожарное водоснабжение предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

Принимая во внимание, что подача воды в хуторе производится от одного источника целесообразно устройство контррезервуара; в контррезервуаре предусматривается объём воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе (в соответствии с п.п.8.3, 8.4 СП 8.13130.2009).

Водопотребление х. Тацин на первую очередь и планируемый срок приводится в табл.2,3,4.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 2

| № п\п | Степень благоустройства жилой застройки | 1 очередь |  |  | Расчётный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л\сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел | Расход воды макс. м3\сут. | Норма водопотр. л\сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел | Расход воды макс. м3\сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 1,05 | 144,4 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местным водонагревателями |  |  |  | 160 | 1,1 | 193,6 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтённые расходы 10% |  |  | 14,4 |  |  | 19,4 |
|  | Итого |  |  | 158,8 |  |  | 213,0 |

Расходы воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица 3

| Виды животных | 1 очередь |  |  | Расчётный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л\сут. | Кол-во голов | Расход воды макс. м3\сут. | Норма водопотр. л\сут. | Кол-во голов | Расход воды макс. м3\сут. |
| Коровы | 50 | 200 | 10 | 50 | 200 | 10 |
| Свиньи | 15 | 60 | 0,9 | 15 | 60 | 0,9 |
| Птица | 1 | 200 | 0,2 | 1 | 200 | 0,2 |
| Итог: |  |  | 2,1 |  |  | 2,1 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 10 л\с; Дополнительно принимается 5 л. с на внутреннее пожаротушение; продолжительность пожара 3 ч.

Запас воды на пожаротушение хранится в контррезервуаре. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчётах водопроводной сети.

Общий расход на нужды пожаротушения 162 м3.

Суммарный расход воды питьевого качества

таблица 4

| № п\п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно — питьевые нужды населения | 158,8 | 213,0 |
| 2 | Расходы воды для животных | 2,1 | 2,1 |
| 3 | Полив территорий и зелёных насаждений общественного пользования | 52,5 | 55 |
|  | Итого | 213,4 | 270,1 |

Для полива предусадебных участков рекомендуется использовать местные источников (шахтные колодцы).

Существующая схема водоснабжения хутора максимально используется. Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Учитывая, что централизованное водоснабжение предусматривается для всей застройки, для подачи требуемого объёма воды, необходимо увеличение объёмов подачи воды из Гуково - Гундоровского группового водопровода.

Для развития водоснабжения хутора предлагается:

1. Обеспечить водоснабжение существующей жилой, общественной застройки — строительство сетей.

2. Строительство регулирующего резервуара.

п. Розет

Водоснабжение

Существующее положение

Источником хозяйственно - питьевого водоснабжения хутора служат подземные воды Гуково-Гундоровского группового водопровода. Проектная производительность систем из ГГВ составляет — 120 м3\сут.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. 1

Водопотребление жителей

Таблица 1

| Всего, чел. | Из них обеспеченно водопроводом | Из них имеющих |  | Обеспечено индивид. колодцами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 823 | 905 | 600 | 305 | 0 |

Регулирующие и запасные ёмкости отсутствую.

Протяжённость водопроводных сетей составляет 6,7 км, в т.ч.

- стальные трубопроводы диаметром 100 мм — 3,7 км.

- чугунные трубопроводы диаметром 100 мм — 3,0 км;

Трубопроводы проложены подземно, на глубине 1,5 м.

По данным филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемологии в Ростовской области» в г.г. Каменске — Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах» качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Проектное решение

В качестве источника водоснабжения на 1 очереди строительства и на расчётный срок намечается водоснабжение от Гуково - Гундоровского водопровода.

Намечаемая прокладка второго водовода от Гуково-Гундоровского водопровода позволит надёжно обеспечить водой хутор.

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения хутора должна охватить всю жилую и общественную застройку, обеспечить хозяйственно-питьевое водопотребление производственной зоны.

Наружное противопожарное водоснабжение предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

Принимая во внимание, что подача воды в хуторе производится от одного источника целесообразно устройство контррезервуара; в контррезервуаре предусматривается объём воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе (в соответствии с п.п.8.3, 8.4 СП 8.13130.2009).

Водопотребление х. Тацин на первую очередь и планируемый срок приводится в табл.2,3,4.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 2

| № п\п | Степень благоустройства жилой застройки | 1 очередь |  |  | Расчётный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л\сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел | Расход воды макс. м3\сут. | Норма водопотр. л\сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел | Расход воды макс. м3\сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 0,823 | 124,4 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местным водонагревателями |  |  |  | 160 | 0,945 | 166,3 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтённые расходы 10% |  |  | 12,4 |  |  | 16,4 |
|  | Итого |  |  | 136,8 |  |  | 182,9 |

Расходы воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица 3

| Виды животных | 1 очередь |  |  | Расчётный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л\сут. | Кол-во голов | Расход воды макс. м3\сут. | Норма водопотр. л\сут. | Кол-во голов | Расход воды макс. м3\сут. |
| Коровы | 50 | 100 | 5,0 | 50 | 100 | 5,0 |
| Птица | 1 | 100 | 0,1 | 1 | 100 | 0,1 |
| Итог: |  |  | 5,1 |  |  | 5,1 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 5 л\с; Дополнительно принимается 5 л.с на внутреннее пожаротушение; продолжительность пожара 3 ч. Общий расход на нужды пожаротушения 108 м3.

Запас воды на пожаротушение хранится в контррезервуаре. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчётах водопроводной сети.

Суммарный расход воды питьевого качества

таблица 4

| № п\п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно — питьевые нужды населения | 136,8 | 182,9 |
| 2 | Расходы воды для животных | 5,1 | 5,1 |
| 3 | Полив территорий и зелёных насаждений общественного пользования | 45,2 | 47,2 |
|  | Итого | 187,1 | 235,2 |

Предусматривается увеличение подачи воды до объёмов, предусмотренных настоящим проектом.

Существующая схема водоснабжения посёлка максимально используется. Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Учитывая, что централизованное водоснабжение предусматривается для всей застройки, для подачи требуемого объёма воды, необходимо увеличение объёмов подачи воды из Гуково - Гундоровского группового водопровода.

Для развития водоснабжения хутора предлагается:

1. Обеспечить водоснабжение существующей жилой, общественной застройки.

п. Чичерино

Водоснабжение

Существующее положение

Источником хозяйственно - питьевого водоснабжения поселка служат подземные воды Гуково-Гундоровского группового водопровода	Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. 1

Водопотребление жителей

Таблица 1

| Всего, чел. | Из них обеспеченно водопроводом | Из них имеющих |  | Обеспечено индивид. колодцами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 866 | 866 | 0 | 1020 | 0 |

Протяжённость водопроводных сетей составляет 6,5 км, в т.ч.

стальные трубопроводы диаметром 80 мм — 6,5 км.

Трубопроводы проложены подземно, на глубине 1,5 м.

По данным филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемологии в Ростовской области» в г.г. Каменске — Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах» качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Наружное противопожарное водоснабжение предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

Хранение противопожарного запаса предполагается в водонапорной башне и резервуаре.

Водопотребление п. Чичерино на первую очередь и планируемый срок приводится в табл.2,3,4.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 2

| № п\п | Степень благоустройства жилой застройки | 1 очередь |  |  | Расчётный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л\сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел | Расход воды макс. м3\сут. | Норма водопотр. л\сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел | Расход воды макс. м3\сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 0,866 | 140,2 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местным водонагревателями |  |  |  | 160 | 1,06 | 186,6 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтённые расходы 10% |  |  | 14,0 |  |  | 19,4 |
|  | Итого |  |  | 154,2 |  |  | 205,3 |

Расходы воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица 3

| Виды животных | 1 очередь |  |  | Расчётный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л\сут. | Кол-во голов | Расход воды макс. м3\сут. | Норма водопотр. л\сут. | Кол-во голов | Расход воды макс. м3\сут. |
| Коровы | 50 | 100 | 5,0 | 50 | 100 | 5,0 |
| Свиньи | 15 | 100 | 1,5 | 15 | 100 | 1,5 |
| Птица | 1 | 50 | 0,05 | 1 | 50 | 0,05 |
| Итог: |  |  | 6,6 |  |  | 6,6 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 10 л\с; продолжительность пожара 3 ч. Дополнительно принимается 5л\с на внутреннее пожаротушение. Общий расход на нужды пожаротушения 162 м3.

Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчётах водопроводной сети.

Суммарный расход воды питьевого качества

таблица 4

| № п\п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно — питьевые нужды населения | 154,2 | 205,3 |
| 2 | Расходы воды для животных | 6,6 | 6,6 |
| 3 | Полив территорий и зелёных насаждений общественного пользования | 51 | 53 |
|  | Итого | 211,8 | 264,9 |

Существующая схема водоснабжения хутора максимально используется. Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Для развития водоснабжения посёлка предлагается:

1. Обеспечить водоснабжение существующей жилой, общественной застройки — строительство сетей.

п. Зелёный Холм

Водоснабжение

Существующее положение

Источником хозяйственно - питьевого водоснабжения посёлка служат подземные воды.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. 1

Водопотребление жителей

Таблица 1

| Всего, чел. | Из них обеспеченно водопроводом | Из них имеющих |  | Обеспечено индивид. колодцами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 28 | 28 | 70 | 0 | 0 |

В посёлке имеется водонапорная башня (реконструкции Рожновского) объёмом 25 м3.

Протяжённость водопроводных сетей составляет 2 км, в т.ч. стальные трубопроводы диаметром от 80 до 100 мм — 2 км.

Трубопроводы проложены подземно, на глубине 1,5 м.

По данным филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемологии в Ростовской области» в г.г. Каменске — Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах» качество питьевой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Проектное решение

В качестве источника водоснабжения на 1 очереди строительства и на расчётный срок намечается водоснабжение от Гуково - Гундоровского водопровода.

Намечаемая прокладка второго водовода - группово Гуково — Гундоровского водопровода позволит надёжно обеспечить водой хутор.

Существующий водозабор остаётся в качестве резервного.

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения посёлка должна охватить всю жилую и общественную застройку.

Наружное противопожарное водоснабжение предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

Принимая во внимание, что подача воды в посёлке производится от одного источника целесообразно устройство контррезервуара; в контррезервуаре предусматривается объём воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе (в соответствии с п.п.8.3, 8.4 СП 8.13130.2009).

Водопотребление п. Зелёный Холм на первую очередь и планируемый срок приводится в табл.2,3,4.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 2

| № п\п | Степень благоустройства жилой застройки | 1 очередь |  |  | Расчётный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л\сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел | Расход воды макс. м3\сут. | Норма водопотр. л\сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел | Расход воды макс. м3\сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 0,028 | 96,2 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местным водонагревателями |  |  |  | 160 | 0,75 | 132 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтённые расходы 10% |  |  | 9,6 |  |  | 13,2 |
|  | Итого |  |  | 105,8 |  |  | 145,2 |

Расходы воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица 3

| Виды животных | 1 очередь |  |  | Расчётный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л\сут. | Кол-во голов | Расход воды макс. м3\сут. | Норма водопотр. л\сут. | Кол-во голов | Расход воды макс. м3\сут. |
| Коровы | 50 | 10 | 0,5 | 50 | 10 | 5,0 |
| Свиньи | 15 | 30 | 0,5 | 15 | 30 | 0,5 |
| Птица | 1 | 300 | 0,3 | 1 | 300 | 0,3 |
| Итог: |  |  | 1,3 |  |  | 1,3 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 5 л\с; продолжительность пожара 3 ч. Дополнительно принимается 5л\с на внутреннее пожаротушение. Общий расход на нужды пожаротушения 54 м3.

Запас воды на пожаротушение хранится в водонапорной башне и в контррезервуаре. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчётах водопроводной сети.

Суммарный расход воды питьевого качества

таблица 4

| № п\п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно — питьевые нужды населения | 105,8 | 145,2 |
| 2 | Расходы воды для животных | 1,3 | 1,3 |
|  | Итого | 107,1 | 200,5 |

Существующая схема водоснабжения хутора максимально используется. Схема водоснабжения принята объединенная хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Для развития водоснабжения посёлка предлагается:

1. Предусмотреть централизованное водоснабжение от группового Гуково — Гундоровского водовода — строительство ГГВ до п. Зелёный Холм.

2. Обеспечить водоснабжение существующей жилой, общественной застройки — строительство сетей.

х. Калиновка

Водоснабжение

Существующее положение

Источником хозяйственно - питьевого водоснабжения хутора служат индивидуальные колодцы.

Централизованные водозаборные сооружения отсутствуют.

Вода расходуется на хозяйственно-питьевые нужды населения, включая индивидуальный сектор животноводства и птицеводства.

По данным ООО ПП «Каскад» водопотребление жителей хутора осуществляется в соответствии с табл. 1

Водопотребление жителей

Таблица 1

| Всего, чел. | Из них обеспеченно водопроводом | Из них имеющих |  | Обеспечено индивид. колодцами |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ввод в дом | Водозаборные колонки |  |
| 72 | 0 | 0 | 0 | 72 |

Регулирующие сооружения отсутствуют.

Водопроводные сети отсутствуют.

По данным филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемологии в Ростовской области» в г.г. Каменске — Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красный Сулин, Красносулинском и Каменском районах» качество питьевой воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1075-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Проектное решение

В качестве источника водоснабжения на 1 очереди строительства и на расчётный срок намечается подземные воды (местные источники).

Запасы разведанных и утвержденных подземных вод на территории поселения отсутствуют (письмо ООО «Южгеосервис» №07\09 от 04.03.2009г). Необходимо провести доразведку и утверждение эксплуатационных запасов пресных подземных вод.

Проектным решением намечается, что централизованная система водоснабжения посёлка должна охватить всю жилую и общественную застройку.

Наружное противопожарное водоснабжение предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.02-84* и СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

Расходы воды на пожаротушение пожаров, полив улиц и зелёных насаждений общественного пользования могут намечаться также из. р. Лихая.

К водоему должен быть обеспечен свободный проезд пожарных машин, дорога должна иметь усовершенствованное покрытие и пирс размером не менее 12*12 м.

Принимая во внимание, что прокладка водовода осуществляется в одну линию, целесообразно устройство водонапорной башни в конце тупикового участка водопровода; в водонапорной башне предусматривается объём воды для целей пожаротушения на время ликвидации аварии на водоводе (в соответствии с п.п.8.3, 8.4 СП 8.13130.2009).

Водопотребление х. Калиновка на первую очередь и планируемый срок приводится в табл.2,3,4.

Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

Таблица 2

| № п\п | Степень благоустройства жилой застройки | 1 очередь |  |  | Расчётный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Норма водопотр. л\сут. на 1 чел. | Насел.,тыс. чел | Расход воды макс. м3\сут. | Норма водопотр. л\сут. на 1 чел. | Насел., тыс. чел | Расход воды макс. м3\сут. |
| 1 | Застройка зданиями оборудованными внутренним водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | а) без ванн | 125 | 0,72 | 116,9 | - | - | - |
|  | б) с ванными и местным водонагревателями |  |  |  | 160 | 0,90 | 158,4 |
|  | в) застройка зданиями с водопользованием из водозаборных колонок |  | - | - | - | - | - |
|  | г) неучтённые расходы 10% |  |  | 11,7 |  |  | 15,8 |
|  | Итого |  |  | 128,6 |  |  | 174,2 |

Расходы воды для скота и птицы, принадлежащих населению

Таблица 3

| Виды животных | 1 очередь |  |  | Расчётный срок |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Норма водопотр. л\сут. | Кол-во голов | Расход воды макс. м3\сут. | Норма водопотр. л\сут. | Кол-во голов | Расход воды макс. м3\сут. |
| Коровы | 50 | 10 | 0,5 | 50 | 10 | 5,0 |
| Свиньи | 15 | 30 | 0,5 | 15 | 30 | 0,5 |
| Птица | 1 | 300 | 0,3 | 1 | 300 | 0,3 |
| Итог: |  |  | 1,3 |  |  | 1,3 |

Расход воды на наружное пожаротушение определяется в соответствии со СНиП 2.04.-84*. Число одновременных пожаров равно 1, расход воды на один пожар 5 л\с. Продолжительность пожара 3 ч. Расходы воды на нужды пожаротушения составляет 54 м3.

Запас воды на пожаротушение хранится в водонапорной башне. Пропуск противопожарных расходов должен учитываться при расчётах водопроводной сети.

Суммарный расход воды питьевого качества

таблица 4

| № п\п | Наименование потребителей | 1 очередь | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Хозяйственно — питьевые нужды населения | 128,6 | 174,2 |
| 2 | Расходы воды для животных | 1,3 | 1,3 |
|  | Итого | 129,9 | 275,5 |

Схема водоснабжения принята объединённая хозяйственно-питьевая, противопожарная, низкого давления.

Учитывая, что централизованное водоснабжение предусматривается для всей застройки, для подачи требуемого объёма воды необходимо строительство водозабора и насосной станции 1 подъёма, мощностью которых соответствует данным настоящего проекта.

Вода насосными станциями 1 подъёма (после обеззараживания) подаётся в водонапорную башню, и поступает в разводящую сеть хутора.

Для развития водоснабжения хутора предлагается:

1. Выполнить разведку запасов подземных вод для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения и утвердить эксплуатационные запасы.

2. Обеспечить водоснабжение существующей жилой, общественной и производительной застройки.

3. Обеззараживание воды предусмотреть электролитическим методом.

2.4. Канализация на территории Комиссаровского сельского поселения

В настоящее время централизованная канализация имеется в п. Розет, канализацией обеспечена часть застройки, 525 человек. Канализационные очистные сооружения не достроены.

В остальных населённых пунктах отвод стоков осуществляется в выгреба.

Отвод поверхностных вод не регулируется и осуществляется в пониженные места рельефа.

Канализация х. Лихого

В настоящее время централизованная канализация в хуторе отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несёт в себе угрозу экологической безопасности хутора.

Проектные решения

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчётных расходов сточных вод, и соответственно, к мощности очистных сооружений, трассировке основных уличных коллекторов от площадок нового строительства. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т. д. Определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчёта системы.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02.-84. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Суммарный расход сточных вод х. Лихой приведены в табл 5.

Суммарный расход сточных вод

Таблица 5

| № п\п | Наименование потребителей | 1 очередь |  | Расчётный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3\сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3\сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтёнными расходами) | 2792 | 449,2 | 3100 | 600,2 |

Принята неполная раздельная система канализации, при которой бытовые и производственные отводятся канализационной сетью на КОС, а поверхностные воды отводятся системой открытых водоотводных устройств на очистные сооружения дождевой канализации.

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки хутора и направления перспективного развития. Сточные воды отводятся на очистку на КОС, место для которых предлагается выбрать на землях принадлежащих сельской администрации.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

1. Строительство самотечных канализационных сетей.

Строительство канализационных очистных сооружений.

Канализация х. Комиссаровка

В настоящее время централизованная канализация в хуторе отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несёт в себе угрозу экологической безопасности хутора.

Проектные решения

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчётных расходов сточных вод, и соответственно, к мощности очистных сооружений, трассировке основных уличных коллекторов от площадок нового строительства. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т. д. Определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчёта системы.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02.-84. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Суммарный расход сточных вод х. Комиссаровка приведены в табл 5.

Суммарный расход сточных вод

Таблица 5

| № п\п | Наименование потребителей | 1 очередь |  | Расчётный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3\сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3\сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтёнными расходами) | 406 | 90,7 | 630 | 110,9 |

Принята неполная раздельная система канализации, при которой бытовые и производственные отводятся канализационной сетью на КОС, а поверхностные воды отводятся системой открытых водоотводных устройств на очистные сооружения дождевой канализации.

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки хутора и направления перспективного развития. Сточные воды отводятся на очистку на КОС, место для которых предлагается выбрать на землях принадлежащих сельской администрации.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

1. Строительство самотечных канализационных сетей.

2.Строительство канализационных очистных сооружений.

Канализация х. Тацин

В настоящее время централизованная канализация в хуторе отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несёт в себе угрозу экологической безопасности хутора.

Проектные решения

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчётных расходов сточных вод, и соответственно, к мощности очистных сооружений, трассировке основных уличных коллекторов от площадок нового строительства. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т. д. Определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчёта системы.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02.-84. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Суммарный расход сточных вод х. Тацин приведены в табл 5.

Суммарный расход сточных вод

Таблица 5

| № п\п | Наименование потребителей | 1 очередь |  | Расчётный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3\сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3\сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтёнными расходами) | 863 | 158,8 | 1100 | 213,0 |

Принята неполная раздельная система канализации, при которой бытовые и производственные отводятся канализационной сетью на КОС, а поверхностные воды отводятся системой открытых водоотводных устройств на очистные сооружения дождевой канализации.

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки хутора и направления перспективного развития. Сточные воды отводятся на очистку на КОС.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

1. Строительство самотечных канализационных сетей.

Канализация п. Розет

В посёлке Розет имеется система централизованной канализация, собирающей сточные воды от части застройки посёлка. Централизованной системой канализации обеспечено 525 человек, общее количество сточных вод составляет 42 м3. Канализационные очистные сооружения в настоящее время не достроены.

Проектные решения

Проектные предложения определяют мощность канализационных очистных сооружений (КОС), трассировку основных уличных коллекторов.

В посёлке на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02.-84. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления.

Расход сточных вод п. Розет приведены в табл 5.

Суммарный расход сточных вод

Таблица 5

| № п\п | Наименование потребителей | 1 очередь |  | Расчётный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3\сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3\сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтёнными расходами) | 823 | 136,8 | 945 | 182,9 |

На КОС п. Розет транспортируются сточные воды х. Тацин.

Общая производительность КОС п. Розет составит:

- на 1 очередь — 296 м3\сут;

- на расчётный срок — 396 м3/сут.

Схема канализации запроектирована с учётом рельефа, планировки посёлка и направления перспективного развития.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

1. Завершение строительства КОС (и при необходимости корректура проекта), мощностью которых обеспечивала бы потребность посёлка на перспективу.

2. Строительство самотечных канализационных сетей.

Канализация п. Чичерино

В настоящее время централизованная канализация в посёлке отсутствует. Канализование зданий происходит в выгреба.

Проектные решения

Проектные предложения определяются мощностью очистных сооружений (КОС), трассировку основных уличных коллекторов.

В посёлке на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02.-84. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления.

Суммарные расходы сточных вод п. Чичерино приведены в табл 5.

Суммарный расход сточных вод

Таблица 5

| № п\п | Наименование потребителей | 1 очередь |  | Расчётный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3\сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3\сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтёнными расходами) | 866 | 154,2 | 1060 | 205,3 |

Принята неполная раздельная система канализации, при которой бытовые и производственные отводятся канализационной сетью на КОС, а поверхностные воды отводятся системой открытых водоотводных устройств на очистные сооружения дождевой канализации.

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки хутора и направления перспективного развития. Сточные воды отводятся на очистку на КОС.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

1. Строительство КОС, мощность которых обеспечивала бы потребность посёлка на перспективу.

2.Строительство канализационных очистных сооружений.

Канализация п. Зелёный Холм

В настоящее время централизованная канализация в поселке отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несёт в себе угрозу экологической безопасности посёлка.

Проектные решения

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчётных расходов сточных вод, и соответственно, к мощности очистных сооружений, трассировке основных уличных коллекторов от площадок нового строительства. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т. д. Определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчёта системы.

В посёлке на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02.-84. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Суммарный расход сточных вод п. Зелёный холм приведены в табл 5.

Суммарный расход сточных вод

Таблица 5

| № п\п | Наименование потребителей | 1 очередь |  | Расчётный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3\сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3\сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтёнными расходами) | 28 | 105,8 | 75 | 145,2 |

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки посёлка и направления перспективного развития. Сточные воды отводятся на очистку на КОС, место для которых предлагается выбрать на землях принадлежащих сельской администрации.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

1. Строительство самотечных канализационных сетей.

2.Строительство канализационных очистных сооружений.

Канализация х. Калиновка

В настоящее время централизованная канализация в хуторе отсутствует. Канализование индивидуальной и общественной застройки происходит в выгреба. Существующая система канализации несёт в себе угрозу экологической безопасности хутора.

Проектные решения

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчётных расходов сточных вод, и соответственно, к мощности очистных сооружений, трассировке основных уличных коллекторов от площадок нового строительства. Состав очистных сооружений, параметры сетей и сооружений, материалы труб и т. д. Определяются на последующей стадии проектирования специализированной организацией после гидравлического расчёта системы.

Решение проблемы канализования возможно по двум вариантам:

- строительство КОС и канализационных сетей для обеспечения всей существующей и перспективной застройки;

- обустройство всей застройки септиками.

В хуторе на перспективу предусматривается полное благоустройство застройки, организация централизованной системы канализации.

В основу определения прогнозных расходов сточных вод приняты расходы по водопотреблению в соответствии со СНиП 2.04.02.-84. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Суммарный расход сточных вод х. Калиновка приведены в табл 5.

Суммарный расход сточных вод

Таблица 5

| № п\п | Наименование потребителей | 1 очередь |  | Расчётный срок |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3\сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3\сут. |
| 1 | Хозяйственные нужды населения, проживающего в зданиях, оборудованных канализацией (совместно с неучтёнными расходами) | 72 | 128,6 | 90 | 174,2 |

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа, планировки хутора и направления перспективного развития. Сточные воды отводятся на очистку на КОС, место для которых предлагается выбрать на землях принадлежащих сельской администрации.

Основные мероприятия по развитию системы канализации сводятся к следующему:

1. Строительство самотечных канализационных сетей.

2. Строительство самотёчных канализационных сетей.

2.5.  Электроснабжение на территории Комиссаровского сельского поселения.

Электроснабжение

Потребителями элетроэнергии сельского поселения являются коммунально-бытовые потребители.

Электроснабжение поселения осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ. находятся в ведении филиала ОАО «МРСК Юга»- «Донэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети «Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330. 220, 110 кВ. Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

На территории населённых пунктов расположены ТП, от которых производится снабжение потребителей застройки.

Электропотребление поселения в 2022г составило 3812,6 тыс. кВт.ч.

Электроснабжение х. Лихой

Существующее положение

Электроснабжение хутора осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала  - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети «Ростовэнерго».

Центром питания сети (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркаской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть хутора работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории хутора расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Проектные решения

Уровень электропотребления будет корректироваться в зависимости от возможных инвестиционных проектов.

Рост электрических нагрузок в коммунально-бытовом секторе обусловлен улучшением жилищных условий, строительством, объектов соцкульбыта, а также реконструкцией и модернизацией существующего жилищного фонда. Растет нагрузка и связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Электроснабжение реконструируемой и вновь возводимой застройки сохранится по существующим сетям с учетом реконструкции линий и ТП (электрические сети напряжением 6 кВ., 10 кВ. на данной стадии не рассматриваются).

Для покрытия электрических нагрузок хутора и повышения качества снабжения электроэнергией предлагается следующее:

1. Замена физически устаревших ВЛ-6 кВ, 10 кВ.

Электроснабжение х. Комиссаровка

Электроснабжение хутора осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала  - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети «Ростовэнерго».

Центром питания сети (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркаской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть хутора работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории хутора расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Электроснабжение х. Тацин

Электроснабжение посёлка осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО  - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети «Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330,220,110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркаской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть хутора работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории хутора расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Электроснабжение п. Розет

Электроснабжение посёлка осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала ОАО - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети «Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330,220,110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркаской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть посёлка работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории посёлка расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Электроснабжение п. Чичерино

Электроснабжение посёлка осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала  - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети «Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330,220,110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркаской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть посёлка работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории посёлка расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Электроснабжение п. Зелёный Холм

Электроснабжение посёлка осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала  - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети «Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330,220,110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркаской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть хутора работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории посёлка расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

Электроснабжение х. Калиновка

Электроснабжение посёлка осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала  - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети «Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркаской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

Распределительная сеть хутора работает на напряжении 6 кВ, 10 кВ. Сети выполнены в воздушном исполнении по радиальной схеме.

На территории посёлка расположены трансформаторные пункты, от которых осуществляется снабжение потребителей застройки.

### 2.6 Санитарная очистка на территории Комиссаровского сельского поселения

### Раздел «Санитарная очистка территории выполнена с учётом следующих документов:

- Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населённых пунктов Российской Федерации, М.,2003;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.1.7.722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твёрдых бытовых отходов»;

-Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» №89-ФЗ от 26.06.98;

- Исходные материалы Администрации Красносулинского района.

Предусматривается организация обязательной планово-регулярной системы санитарной очистки территории.

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов, использование вторичных ресурсов.

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СНиП 2.07.01.-89:

- на I очередь – 2,4 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок -3,0 м3 на 1 человека в год.

В составе норм 5%составляет крупногабаритные отходы.

Уличный смет при уборке территорий принят 10 кг (0,014 м3) с 1м2 усовершенствованных покрытий.

Общее количество бытовых отходов подсчитано в соответствии со СНип 2.07.01 89* и приведено в таблице 4

Годовые накопления твёрдых бытовых отходов

Таблица 4

| № | Населённый пункт | Годовой объём ТБО, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь | Расчётный срок |
| 1 | Х. Лихой | 7128 | 9300 |
| 2 | Х. Комиссаровска | 1440 | 1890 |
| 3 | Х. Тацин | 2520 | 3300 |
| 4 | П. Розет | 2170 | 2835 |
| 5 | П. Чичерино | 2448 | 3180 |
| 6 | П. Зелёный Холм | 168 | 225 |
| 7 | П. Калиновка | 204 | 270 |
|  | Итого | 16078 | 19110 |

Для неканализованной части малоэтажной застройки (до завершения 1 очереди строительства) используется технология сбора жидких отходов в водонепроницаемые выгреба, исключающие загрязнение грунтовых вод и почвы. Обязательными требованиями для устройства выгребов являются: доступность наземной части выгреба для мойки и дезинфекции, свободный подъезд спецавтотранспорта. Вывоз жидких отходов должен производиться по мере накопления, но не реже 1 раза в год. Для вывоза отходов используется ассенизационная машина.

На территории Комиссаровского сельского поселения  вывоз ТБО осуществляет ООО «Экострой-Дон» которое является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ростовской области в Красносулинском и Миллеровской МЭОК. Организация приступила к обязанностям с 1 января 2019 года.

### Средства связи.

В сельском поселении в определенной мере представляются услуги связи.

Проводная телефонная связь имеется в х. Лихой, АТС размещается в здании администрации, количество номеров равно 100.

Территория поселения относится к зоне устойчивой связи операторов сотовой связи.

Радиовещание не осуществляется.

Имеется прием ряда телевизионных программ в том числе цифрового телевещания.

Услуги связи в Комиссаровском сельском поселении предоставляются предприятиями разных форм собственности, к числу которых относится почтовое предприятия и предприятия связи. В поселении работают почтовые отделения АО «Почта» России».

Список отделений почтовой связи Комиссаровского сельского поселения представлен в таблице 11

Таблица 11

| Отделения почтовой связи |  |
| --- | --- |
| 1 | х. Лихой, ул. Ленина, 62 |
| 2 | п. Розет, ул. Подгорная, 1 |

Предоставлением услуг телефонной связи хутора Лихой занимается АТС. Мощность проводной телефонной связи по населённым пунктам в таблице 12.

Таблица 12.

| Наименование характеристики | Населённые пункты |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | х. Лихой | п. Розет | х. Тацин | х. Комиссаровка | п. Чичерино |  |
| Количество номеров проводной телефонной связи | 100 | - | - | - | - | 100 |
| Наличие операторов мобильной связи | - |  |  |  |  |  |

На территории Комиссаровского сельского поселения действуют 4 оператора, предоставляющие услуги связи: 1.«Мегафон», 2.«МТС», 3.«Теле - 2», 4."Билайн".

Предусматривается развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных с предоставлением населению различных мультимедийных услуг, включая Интернет.

Радиофикация, телевидение.

На территории Комиссаровского сельского поселения действует около 20 общедоступных телевизионных каналов. Сигнал на телеприёмнике поступает из г. Шахты Ростовской области.

Будет продолжаться развиваться в поселении и система сотовой радиотелефонной связи на базе стандарта GSM. Дальнейшее развитие этого вида связи, которое начинает составлять существенную конкуренцию телефонии общего пользования, должно идти по пути увеличения площади покрытия территории поселения сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

На территории Комиссаровского сельского селения имеется проводной Интернет с использованием оптоковолоконной техники.

Раздел 3. Перспективы развития муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» Красносулинского района и прогноз спроса на коммунальные ресурсы.

3.1. Количественное определение перспективных показателей развития муниципального образования «Комиссаровского сельского посления» Красносулинского района.*

3.2. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы.*
 	Раздел 4. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры.*

4.1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг.

4.2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки.

4.3 Показатели степени охвата потребителей приборами учёта (с выделение многоквартирных домов и бюджетных организаций).

4.4. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 м кв, на 1 чел.).

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей.

Раздел 6. Источники инвестиций тарифы и доступность программы для населения.

Раздел 7. Управление программой.

Комплексное управление программой осуществляется путем:

- определения наиболее эффективных форм и процедур организации работ по реализации программы;

- организации проведения конкурсного отбора исполнителей мероприятий программы;

- координации работ исполнителей программных мероприятий и проектов;

- обеспечения контроля реализацией программы, включающего в себя контроль эффективности использования выделяемых финансовых средств (в том числе аудит), качества проводимых мероприятий, выполнения сроков реализации мероприятий, исполнения договоров и контрактов;

- внесения предложений, связанных с корректировкой целевых индикаторов, сроков и объемов финансирования программы;

- предоставления отчетности о ходе выполнения программных мероприятий.

При необходимости изменения объема и стоимости программных мероприятий будут проводиться экспертные проверки хода реализации программы, целью которых может стать подтверждение соответствия утвержденным параметрам программы сроков реализации мероприятий, целевого и эффективного использования средств.

В целях контроля, проведения мониторинга мероприятий, предусмотренных программой комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры, разработчиками предлагаются целевые индикаторы, которые отвечают следующим требованиям:

- однозначность – изменение целевых индикаторов однозначно характеризуют положительную и отрицательную динамику происходящих изменений состояния систем коммунальной инфраструктуры, а также не имеют различных толкований;

- измеримость – каждый целевой индикатор количественно измерен;

- достижимость – целевые значения индикаторов должны быть достижимы организациями коммунального комплекса в срок и на основании ресурсов, предусматриваемых разрабатываемой программой.

Система управления Программой и контроля за ходом её выполнения

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации Программы;

- Система мониторинга и индикативных показателей эффективных реализаций Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Красносулинского района органов местного самоуправления муниципального образования «Комиссаровского сельского поселения», предприятий и организаций различных форм собственности, принимающие участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлечённые исполнители.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой на существующей системе местного самоуправления муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение».

Общее руководство реализацией программы осуществляется Главой муниципального образования. Контроль за реализацией Программы осуществляют органы исполнительной власти и представительный орган муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» в рамках своих полномочий.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Реализация Программы осуществляется путём разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционных организации коммунального комплекса

Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления и утверждённого Главой муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» Красносулинского района.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е. объектов теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения) в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологии Комиссаровского сельского поселения. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Программой определены ресурсное обеспечение и механизмы реализации основных ее направлений. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» Красносулинского района и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации (далее по тексту- РФ).

Предусмотренное данной Программой развития систем коммунальной инфраструктуры поселения позволит обеспечить рост объёмов жилищного строительства в ближайшие годы.

Данная программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» Красносулинского района, является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса поселения.

Оценка социально – экономической эффективности Программы

Программа комплексного развития предусматривает выполнение комплекса мероприятий, которые обеспечат положительный эффект в развитии коммунальной инфраструктуры поселения, а также определит участие в ней хозяйствующих субъектов: организаций, непосредственно реализующих программу; предприятий, обеспечивающих коммунальными услугами  потребителей; поставщиков материальных и энергетических ресурсов; строительные организации и пр.

Реализация предлагаемой программы определяет наличие основных положительных эффектов: бюджетного, коммерческого, социального:

Коммерческий эффект – развитие малого и среднего бизнеса, развитие деловой инфраструктуры, повышение делового имиджа.

Бюджетный эффект – развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений.

Экономический результат - плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» Красносулинского района;

-повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса.

Социальный результат – рациональное использование природных ресурсов;

- создание новых рабочих мест, повышение качества коммунальных услуг;

- повышение надёжности работы системы коммунальной инфраструктуры поселения;

Технологическими результатами реализации мероприятий Программы комплексного развития предполагается:

–  обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры;

–  снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;

– создание надежной коммунальной инфраструктуры, имеющей необходимые резервы для перспективного развития;

– оптимизация управления электроснабжением;

– внедрение энергосберегающих технологий;

– снижение удельного расхода электроэнергии для выработки энергоресурсов:

- снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе.

Раздел 1. Краткая характеристика муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» Красносулинского района.

Общие сведения о сельском поселении

Общая характеристика сельского поселения

Территория Комиссаровского сельского поселения находится в северной части Красносулинского района.

Общая площадь муниципального образования Комиссаровского сельского поселения 107,8 кв.км.

В состав Комиссаровского сельского поселения входит 7 населенных пунктов: х. Лихой (Административный центр сельского поселения), х. Комиссаровка, х. Тацин, п. Розет, п. Чичерино, п. Зелёный Холм, х. Калиновка.

Гидрографическая сеть представлена водотоками бассейна реки Лихой.

По территории МО «Комиссаровское сельское поселение» проходит, железнодорожная линия.

Расстояние от административного центра сельского поселения х. Лихой до районного центра Красный Сулин 65 км.

Таблица 1

| № п/п | Наименование характеристики | Наименование населенного пункта |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | х. Лихой | п. Зелёный Холм | х. Калиновка | п. Розет | х. Тацин | п. Чичерино | х. Комиссаровка | ВСЕГО |
| I. | Численность населения на 01.01.2019 (чел): в т.ч. (чел / %) | 2791 | 28 | 72 | 823 | 863 | 866 | 406 | 5849 |
| II. | Расстояние до административного центра поселения, км | -- | 3 | 30 | 17 | 19 | 10 | 20 | - |

Ниже проводится характеристика населённых пунктов поселения.

Хутор Лихой

Хутор Лихой по состоянию на 2022 год является административным центром Комиссаровского сельского поселения. Его численность составляет 2791 чел. Это характеризует его как центр всей групповой системы расселения, состоящей из 7 населённых мест, имеющей общую численность населения  5849чел. Хутор расположен в непосредственной близости к поселку Лиховскому и Железнодорожной станции – Лихая, с востока к его территории прилегает полоса отвода Федеральной автодороги Ростов-на-Дону – Воронеж-Москва, М4 «Дон». С пространственным разрывом 2 км к западу расположена группа срастающихся между собой трех пунктов: х. Комиссаровка, п. Розет, х. Тацин. В 4х км югу располагается х. Зелёный Холм.

Населённый пункт имеет сформировавшуюся планировочную структуру. Территория жилой застройки, в основном, разбита на кварталы различной площади и конфигурации сеткой улиц, подчинённых характеру рельефа. Территория жилой долины реки Лихая членится на два жилых массива левобережный (северный) и прибрежный (южный).

Посёлок Зелёный Холм

Посёлок Зелёный Холм, ранее развивавшийся на базе угледобывающей отрасли, по мере отработки и закрытия угольной шахты, не имея в своей градообразующей базе предприятий других производственных отраслей, уже в конце 19 века стал проявлять признаки глубокой стагнации.

По состоянию на 01.01.2022г. его численность населения снизилась до 28 чел., количество работающих составило около 2 чел., 16 чел. пенсионеров, 5 учащихся, 4 ребёнка дошкольного возраста; лица трудоспособного возраста не обеспечены местами приложения труда в пределах посёлка.

Условия развития трудовых и культурно-бытовых связей с центрами х. Лихого, г. Зверево ограничены отсутствием дорог, старые дороги не обеспечивают регулярного движения. Тем не менее, посёлок существует. Его устойчивое существование обусловлено наличием ранее благоустроенного жилищного фонда, возможностью развития домашнего хозяйства, наличием ранее созданных инженерных систем (хотя нуждающихся в срочном ремонте, но ещё существующих), благоприятными условиями. Схемами территориального планирования Восточно-Донбасской агломерией, Красносулинского административного района посёлок Зелёный Холм отнесён к категории особо нуждающихся в восстановлении условий проживания населения, в повышении конкурентноспособности его территории на размещение мест приложения труда, в улучшении условий с действующими центрами трудового обеспечения и межселенного культурно-бытового обслуживания.

Предпосылками к формированию достаточно эффективных межселенных связей п. Зелёный Холм с центрами окружающей среды является удачное размещение посёлка на трассе, намеченной на 1 очередь транспортной связи между автодорогами регионального значения «Лихой – Тополёвый – Белая Калитва» и дорогой «Лихой – Владимировка – Шахты». При этом перспективу благоустройство дороги «Зелёный Холм – Холодный Плёс» обеспечивает из п. Зелёный Холм как Федеральную дорогу М-4, так и на региональную трассу «Божковка – Гуково- Украина».

х. Калиновка

Хутор Калиновка расположен к востоку от трассы Федеральной автодороги М-4 «Дон», имеет транспортную связь с х.Лихой, и посредством сети местных дорог, с дорогой Федерального значения «Гуково – Лиховской – Белая Калитва – Морозовск». Это небольшой хутор Федерального значения (аналогичный х. Зелёный Холм»), также находящийся в состоянии глубокой стагнации. Его численность населения составляет 72 чел., (в том числе работающих 3 чел., 58 чел. пенсионеров, 11 учащихся, 3 ребёнка дошкольного возраста. Хутор Калиновка находится на большом расстоянии от центра поселения -  х. Лихого ( более 30 км), что повышает приоритет развития в его производственной базе сельскохозяйственной отрасли (имеется КФК с площадью угодий 78,4 га, в том числе: пахотных угодий – более 21 га), количество личных подворий – 80 и частных подсобных хозяйств – 26 (с пахотным фондом 24 га.)

Высокий уровень развития натурального хозяйства (личного, частного), приверженность к традициям деревенского, чисто сельского быта снижают уровень потребностей к использованию предприятиями общественного обслуживания, что объясняет отсутствие даже первичных предприятий культурно-бытового обслуживания.

Услуги культурно-бытовой системы обслуживания ограничены фельдшерско-акушерским пунктом, автолавкой и небольшим нерегулярно действующим рынком. Близость расположения хутора к скорой автодороге М-4 «Дон» даёт возможность пользования услугами межселенных центров городов Каменска Шахтинского, Красного Сулина, Шахты. Планировочная структура хутора складывалась исторически, вписываясь в структуру рельефа и конфигурацию береговой линии реки Лихая.

Посёлок Розет

Посёлок Розет изначально создавался, как рабочий посёлок. В таком образе он дожил до настоящего времени, отличаясь от сливающихся с ним хуторов Тацин и Комиссаровский этажностью, монументальных жилых построек. Это второй по величине населённый пункт Комиссаровского сельского поселения. По состоянию на 2022 год численность его населения составляет 823 чел., из них обеспеченных трудом 318 чел., пенсионеров 342.,80 чел. – учащиеся. Количество объектов муниципальной собственности, их емкость (при их общем количестве в поселении, равном 67 объекта) в п. Розет содержит 33 объекта (больше половины общего количества во всем поселении).

Уличная сеть компактного по планировке поселка отличается относительно высоким уровнем благоустройства (2,5 км асфальтированных проезжей частей, наличием твёрдого покрытия на тротуарах и проездах.

Особенность размещения посёлка Розет относительно северней границы хутора Тацин, связанная с наличием не застраиваемой зоны разрыва между х. Тацин и п. Розет, обусловлена учетом комплекса планировочных и эколого-средовых ограничений, характерных для территорий стихийных, неконтролируемых штатных разработок 2й половины 21 века, а также территорий с наложением штатных полей мелкого и глубокого заложения, несущих угрозу грунтовых провалов, просадок, выхода на поверхность блуждающих штатных вод, метана, мертвого воздуха. Подобного рода территории подлежат озеленению.

Хутор Тацин

Х. Тацин за период своего двухсотлетнего развития сохранил признаки казачьего населённого пункта, обладающего сравнительно более низкой плотностью заселения территории, большим количеством частных подворий, явным приоритетом усадебной застройки с более развитым приусадебным домашним хозяйством.

Его численность населения по состоянию на 01.01.2022г составляет 863 чел., в том числе обеспеченных местами приложения труда 265 чел, детей дошкольного возраста – 39 чел; учащейся молодёжи – 70 чел.; пенсионеров – 298 чел. Количество частных подворий – 472. 10 га территории занимает крестьянско-фермерское хозяйство. Характеризуя  функционально- планировочную структуру исторически сложившегося Комиссаровского поселения, как типичное проявление сочетания признаков микроконурбации , то есть близко расположенных территориально – срастающихся между собой населённых мест (х. Тацин, п. Розет, х. Комиссаровка) с тяготеющими к этому планировочному ядру отдельными пунктами, отстоящими от него на несколько км (х. Лихой, п. Зелёный Холм, п. Чичерино, х. Калиновка), прежде всего следует отметить, что нельзя рассматривать населённые места, образующие такого рода планировочное образование, раздельно, безфункциональной, средовой (композиционной) связи между ними, а также без учёта факторов, разъединяющих территорильно – целлостное ядро данной групповой системы расселения. При целостном рассмотрении х. Тацин, п,Розет, х. Комиссаровка функциональна образуют единое селетебно-производственное образование, расчленённое озеленяемой долиной реки Лихой и ограничительными разрывами на 6 частей с выделением сравнительно небольшого участка производственной зоны на юго- восточный периферии.

Функционально-планировочная единство стихийно сложившихся планировочных образований обеспечивается мостовыми переходами через реку Лихая и сетью магистральных улиц, дорог и инженерных коммуникаций.

Хутор Комиссаровка

Хутор Комиссаровка расположен в восточной части планировочного ядра Комиссаровского поселения. Местными автодорогами хутор связан в северном направлении с соседним посёлком Лиховским, в восточном направлении с х.Лихой (центром поселения), в западном-с х. Тацин и п. Розет и в южном направлении – с городом Зверево.

Аналогично хутору Тацин хутор Комиссаровска долгое время развивался как казачье поселение, приобретая периодически (по мере открытия новых угледобывающих шахт) значение так же места расселения шахтёров.

По состоянию на 2022г. В х. Комиссаровка насчитывается 406 жителей, в том числе 122 чел. – обеспеченных местами приложения труда, 227 пенсионеров, 25 чел. - учащихся и 32 чел. – детей дошкольного возраста. Имеется 330 частных подворий, 27 личных подсобных хозяйств, в составе которых культивируется 27 га пахотных угодий.

Территорию селетебной зоны хутора членит река Лихая, на 2 жилых образования – северную группу жилых кварталов и южный жилой массив, формируемый 32 кварталами усадебной жилой застройки. В юго-западной части хутора с 50х годов складывается зона размещения производственных предприятий и кладбищ в составе озеленяемых санитарно-защитных зон. С конца 20 века все более отчётливее стали складываться предпосылки к формированию сети обходных дорог для пропуска транзитного и грузового транспорта.

На территории хутора ещё не сложился свой местный обслуживающий центр, культурно-бытовые запросы населения частично удовлетворяются межселенными центрами в х. Лихой, п. Розет.

Краткая историческая справка

Х. Комиссаровка

На северо-западе Красносулинского района, вдоль реки Лихой раскинулись три населённых пункта: казачий хутор Тацин, шахтёрский посёлок Розет, (названный так по имени владельца шахты итальянца Розета), хутор Комиссаровка. Основал его казачий есаул Дмитрий Комиссаров, которому определением Войсковой канцелярии области Войска Донского, состоявшимся 22 января 1798 года, было позволено заселить 39 душ крестьян выше хутора сотника Ильи Попова по течению реки Лихой.

Долгое время хутор относился к Федоровской волости Черкасского округа. В начале 20 века в нём было 426 дворов и проживало 1686 чел. Кроме сельского правления, церковно-приходской школы и небольших торговых лавок, в посёлке ничего другого не было.

Часть комиссаровцев занималось землепашеством, а основная масса добычей угля. Уголь начали здесь добывать с того времени, как появились 1е поселенцы. Сначала примитивно: снимался тонкий слой земли, потом разными способами откалывались куски и доставлялись домой на собственные нужды.

Растущий из года в год спрос на каменный уголь дал толчок развитию шахт в посёлке и округе. Сначала это были маленькие шахтёнки, позже – поставленные на промышленную основу с механизацией рудники.

В советское время Комиссаровка стала окончательно шахтёрским посёлком. Здесь организовалось Комиссаровское шахтоуправление.

В годы гражданской войны значительная часть комиссаровцев объединилась в отряд под командованием П.Ф. Романютенко. Вместе с другими частями отряд успешно защищал посёлок от набегов бандитских формирований.

Шли годы, менял свой облик и посёлок. На базе товарищества по совместной обработке земли во главе с его представителем П. З. Берковым был создан колхоз «Труд Красных партизан». Хозяйство поднималось, достаток приходил в каждый дом, но война прервала ход мирного развития хутора.

Сотни комиссаровцев ушли на фронт, 138 из них отдали свои жизни, пав смертью храбрых на полях сражений. У новой школы воздвигнут памятник советскому солдату. В настоящее время в связи с реализацией правительственной установки на реконструкции угольной отрасли все угледобывающие шахты на территории поселения закрыты.

Х. Лихой

Хутор Лихой расположился в красивой извилистой реке Лихая на северо-западе Красносулинского района.

В начале хутора есть что-то от донской степи вольницы, от некогда лихого нрава степной речушки, несущей свои быстрые воды в Северский Донец. Первые поселенцы появились здесь после царского указа 1700 года, повелевавшего «на всех речках от Валуйска до Азова поселить людей, зашедших после 1695 года на Хопёр и Медведиц». В начале 19 века эти земли принадлежали донскому помещику, отставному полковнику Константиу Фомину. Одно время хутор назывался по имени его владельца Фомино-Лиховским.

С 1854 года хутор Лихой стал казачьим хутором и входил в юрт Владмировской станицы. Здесь было много каменистых почв, поэтому земля не давала богатых урожаев. Выращивали тогда пшеницу, овес, ячмень, занимались садоводством. Всем этим занимались в основном казаки, а иногородние, не имевшие ни земли, ни тягла, ни элементарных прав, пополняли ряды батраков, позднее - шахтёров. Многие хуторяне занимались извозом угля и извести к железнодорожной станции Лихая от шахт Донченко, Черемисова, Гончарова и Каменоломень.

К началу 20 века в хуторе было 235 дворов, 109 из них казачьих, 1500 жителей, 4960 десятин земли, паровая мельница, пять мануфактурных и бакалейных лавок. Каждый год, 14 марта в х. Лихом проходила ярмарка, на которой шла торговля скотом и различными товарами. Посредине хутора на возвышенности стояла деревянная церковь Святого великомученика Георгия Победоносца, а рядом находились приходское училище для детей казаков и церковно-приходская школа для детей иногородних.

В годы гражданской войны многие хуторяне вступили в ряды отряда Красной гвардии под командованием Клочкова.

В январе 1920 года в хуторе установилось советская власть. Первым председателем сельского Совета стал рабочий из г. Шахты Павленко. В это же год большинство хуторян объединились в товарищество по совместной обработки земли, избрав своим председателем Ф.П. Суворова, а с 1923 года в хуторе действовала коммуна «Заря». А многих событиях из жизни Казачьего хутора Лихого рассказал писатель – земляк В. В. Дюбин. В своём первом романе «Забурунный край», изданном в 1930г в Москве.

1929 году в Лихом был создан первый колхоз, которому было присвоено имя «Мировая коммуна». В него влилось около 200 единоличных хозяйств. В 1947 году колхоз «Мировая коммуна» слился с колхозом соседнего хутора Калиновка и ему было присвоено имя М.И. Калинина.

В годы Великой Отечественной Войны сотни лиховчан отдали свои жизни за освобождение Родины.

12 февраля 1943 года войны 321й стрелковой девизии освободили Лихой от захватчиков. На центральной улице Лихого в братской могиле покоится прах освободителей.

В 1958 году Лиховчане на месте захоронения войнов установили памятник.

В 80е годы в хуторе Лихом было размещено центральное правление усадьбы совхоза «Правда». В современных домах живут земледельцы, животноводы, железнодорожники, шахтёры, автомобилисты, сельская интеллигенция.

Х. Тацин

На северо-западе района, на берегу речки Лихой раскинулся небольшой хутор Тацин. Откуда произошло его название – неизвестно, но в начале века его именем была названа железнодорожная станция на линии Царицын – Лихая, а сейчас и рабочий посёлок, выросший здесь, так же называется Тацинским.

История же хутора Тацин, почти слившегося с посёлками Розет и Комиссаровска в один крупный населённый пункт (ничем не выделяющийся сегодня) интересна.

В 18 веке земли эти принадлежали есаулу Илье Попову. Появившийся здесь маленький хуторок назывался Мало- Ильинским. В 60х годах 19 века после крестьянской реформы был основан казаций хутор Тацин, входивший в юрт станицы Каменской.

Долгие годы Тацин жил обычной казачьей жизнью. Казачата ходили в приходское училище, молодые казаки готовились к многолетней действительной службе, осенью после уборки урожая играли свадьбы.

В начале 20 века покойная казачья жизнь была нарушена массой иногородних, приехавших на работу в открывшиеся в округе шахты. За одно только десятилетие хутор вырос в несколько раз. В 1913 году здесь проживало 1282 человека. Развитие шахт и рудников способствовало открытию в Тацине единственной на округ антрацито-рудничной школы, готовящей нужных специалистов.

До октябрьской революции казаки иногородние жестоко враждовали между собой. Кобала, нищета и неграмотность были для этого хорошей почвой.

Когда нависла военная угроза, значительная часть тацинцев объединилась в оборонительные отряды, которые вместе с другими полками громили белоказаков и банды анархистов.

Вскоре хуторяне объединились в товарищество по совместной обработке земли, на базе которого был создан колхоз «Труд Красный партизан».

За последующие годы в связи с размещением в северной части хутора угольно-добывающей шахты крупного промышленника Розета, хутор получил дополнительное развитие.

П. Чичерино

Посёлок Чичерино Комиссаровского сельского поселения в годы Советской власти назван в честь видного Советского дипломата Г.В.Чичерина.

Первые поселенцы облюбовали эти места в 5-6 веке до н. э. Об этом свидетельствует найденное в округе и установленное в школьном дворе Половецкая каменная баба. Долгое время эти места были безлюдны. И только в 19 веке были заселены богатым казаком Шапошниковым из станицы Каменской. В 90е годы 18 столетия здесь был обнаружен уголь, и вскоре одна за другой появились шахтёнки владельцев Глущенко, Дутикова, Гащенкова.

В 1913 году шахтёнки были скуплены крупным землевладельцем Суворовым, имевшим свои пароходы на Дону. С этого времени и началась промышленная добыча угля, шахты были расчищены, стволы углублены, Поставлена паровая машина. На Суворовском руднике, появилась шахтёрская колония.

Грянула Гражданская Война. Пять лет рудник не работал. В 1922 году Александра – Грушевским акционерным обществом он был восстановлен. Шахтёры послали в Москву запрос с просьбой присвоить шахте имя народного комиссара иностранных дел Г.В. Чичерина, стойкого борца за дело мира. Ответа на просьбу не последовало, но за шахтой так и осталось название «Шахта имени Чичерина».

До войны шахта выдавала на гора 700 тонн угля в сутки. Многие процессы на ней были механизированы. Разросся шахтёрский посёлок, где проживало около 1000 человек. Усилиями 1х комсомольцев в посёлке была открыта сначала изба-читальня, а затем построен клуб «Красный Шахтёр». 1932 году была открыта школа – семилетка, через 2 года ставшая десятилеткой.

В годы Великой Отечественной Войны 48 чичеринцев отдали свои жизни, защищая Родину. Им и войнам освободителям благодарные потомки установили памятник при въезде в посёлок со стороны Комиссаровки. Памятник, напоминающий собой монумент Трептов- парке.

Есть в посёлке у школы обелиск, на котором высечены имена 12ти молодых участников чичеринского подполья. В последующие годы посёлок продолжал своё развитие, как населённый пункт сельского типа.

П. Розет

Большое разнообразие угольных пластов, частые выходы самых верхних из них на поверхность территории севернее хутора Тацин с конца 18 века привлекали сюда не менее разнообразное множество углеразработчиков. Освоение пластов мелкого заложения кустарным способом небольшими шахтёнками началось ещё в самом начале 19 века.

По мере развития промышленного бума во 2й его половине (после отмены крепостного права) мощные угольные пласты более глубокого заложения стали привлекать более крупные инвестиции, направленные на их промышленную разработку, посредством создания угледобывающих рудников с формированием рабочих посёлков. Счастливое сочетание высококачественных угольных ресурсов, антрацита, наличие сети дорог, близость расположения строящейся железной дороги «Ростов – Козельск» и её главной сортировочной станции в п. «Каменоломни», возможность трудового обеспечения строительства первой очереди шахты по средствам привлечения населения близко расположенных соседних хуторов Тацина и Комиссаровска убедительно повлияли на решения крупного итальянского промышленника и банкира Розета вложить часть своего капитала на создание шахты и посёлка, получившего своё название «Розет» ( по фамилии шахтауправленца).

Посёлок был размещён к северу от хутора Тацин с разрывом, учитывавшим старых неконтролируемых угольных разработок шахтёнками. О местах размещения более поздних шахт рудникового типа сейчас мы можем судить по сохранившимся терриконам (Южному и Восточному).

Освоение территории посёлка шло в направлении от восточной шахты к Западной обходной дороге. Планировочную структуру определяет в центре прямоугольная сетка улиц с преобладанием значимости улиц широтного направления (запад – восток). Центр посёлка, представленный кварталами капитальной жилой и общественной застройки, располагается на северной периферии застроенной территории. Его формирование связанно с 60-80 годами 20 столетия.

Климатические условия

Территория Комиссаровского сельского поселения входит в состав атлантико-континентальной степной области умеренного климатического пояса. В целом, климат континентальный с жарким и сухим летом, теплой зимой. Основным климатообразующим фактром связаны с проявление солнечной радиацией и аэродинамическими процессами.

В соответствии с ТНС 23-339-2002 Ростовской область (Энергитическая эффективность жилых и общественных зданий. Нормативы по потреблению и теплозащите Красносулинского района относится к Северной климатической зоне (подзона 1Б).

Экологические условия

Сложившиеся эколого-средовые условия в пространственной среде поселения в целом определяются как относительно благоприятные.

Повышенный уровень озеленения, наличие охраняемых массивов зелёных насаждений, обеспечивают оптимальные условия проявления процессов фотосинтеза и седиментации (очистки воздушной среды от взвесей и аэрозолей) и фитоценоза (очистки воздушного потока от вредной газовой составляющей в процессе фотосинтеза).

Ярко выраженная пластика рельефа, обилия различных форм водоёмов и водотоков, овражно – балочных сетей, наличия общего наклона территории от водоразделов к долинам главных водотоков обеспечивают условия рассеивания возникающих выбросов вредных ингредиентов и их суммаций в воздушной среде и их оттока от осваиваемых  человеком территорий, а также гарантируют от проявлений застоя выложенных воздушных масс в периоды наступления штилевых температурных инверсий.

Проблемные ситуации, связанные с нарушением в общем благоприятного средового фона имеют частный, ограниченный конкретными случаями, приобъектный характер.

К числу их относятся случайный раброс по территории свалок бытовых и производственных отходов, нарушения нормируемых параметров санитарно-защитных зон от отдельных производственных предприятий, пропуск транзитных транспортных потоков через селитебную зону поселения.

В целом на региональном уровне размещения запланированных инвестиционными проектами объектов (с учётом пространственного разрыва между производственной зоной и селитебной) гарантирует условия экологической безопасности основных ареалов расселения.

Водные ресурсы

Гидрографическая сеть территории Комиссаровского сельского поселения представлена бассейном реки Лихой, текущей с запада на восток. Река принимает притоки: левые (р. Гнилуша, Б. Осиновский), систему балок по правому берегу реки со сравнительно небольшим годовым стоком.

Строительство гидротехнических сооружений несколько изменило гидрохимический состав и режим водотока в сторону увеличения общей минерализации, меняет соотношение ионного фона.

В прошлом вода отличалась хорошими питьевыми качествами, соответствовавшими гидрокарбонатами классу ионного фона, после строительства плотин, сброса стоков искусственно создался сульфатно-хлоридный класс ионного фона.

Ледостав на реках устанавливается в декабре, ледоход в конце марта.

Пруды

В целях регулирования стока в летний засушливый период в руслах рек, ручьёв устраиваются пруды. Пруды подразделяются на верхние (пруды питающих притоков) и низинные (пруды речных долин).

Объём накаливаемой воды используется на орошение полей, рыборазведение, в рекреационных целях. Пруды подразделяются на малые (до 2-х га), средние (до 10 га) и крупные (более 10 га).

Водохранилища

Водохранилища основное средство зарегулированности речного стока, предотвращения разрушительных паводков рек.

Каскад сравнительно небольших водохранилищ был возведён в 20е годы.

Практически все плотины каскада в настоящее время находятся в неудовлетворительном состоянии, требуют ремонта и реконструкции.

1.1 Население и демографическая ситуация.

Численность постоянного населения Комиссаровского сельского поселения в настоящее время составляет 5849 человек. В состав Комиссаровского сельского поселения, помимо хутора Комиссаровка, входит ещё три посёлка: Зелёный Холм, Розет, Чичерино и три хутора: Калиновка, Тацин и Лихой. При этом в структуре численности населения всего поселения основную долю составляют жители хутора Лихой (в нём проживает 2602 человека) - около 45,4 %, и около 54,6% населения проживает на территориях остальных посёлков и хуторов.

Генеральным планом предполагается, что численность населения Комиссаровского сельского поселения может составить на 1 очередь – 5849 человек и на перспективу – 6000 человек.

По данным Паспорта муниципального образования «Комиссаровское сельское поселение» в муниципальном образовании в 2022 году наблюдается численность пенсионеров – 38,8% и работающего населения – 29,7%. Однако распределение данной категории лиц в населенных пунктах резко отличается.

По половому признаку наблюдается преобладание числа женщин (52,4% от общей численности населения) над числом мужчин (47,6% от общей численности населения), что обусловлено разной продолжительностью жизни.

Процесс старения населения обусловлен низкой рождаемостью.

Ниже в таблице приведены показатели численности населения муниципального образования Комиссаровское сельское поселение по возрастным группам на 01.01.22г.

| № п/п | Наименование характеристики | Всего |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | х. Лихой | п. Зелёный Холм | х. Калиновка | п. Розет | х.Тацин | п. Чичерино | х. Комиссаровка | всего |
|  | Численность населения (чел.) на 01.01.2022, в т. ч.: | 3791 | 28 | 72 | 823 | 863 | 866 | 406 | 5849 |
|  | работающих | 1382 | 19 | 56 | 461 | 527 | 341 | 184 | 2970 |
|  | пенсионеров | 1012 | 0 | 6 | 261 | 253 | 374 | 194 | 2109 |
|  | учащихся | 204 | 0 | 6 | 70 | 63 | 115 | 13 | 507 |
|  | дошкольного возраста | 157 | 20 | 4 | 31 | 20 | 36 | 15 | 263 |
|  | женщин | 1979 | 8 | 45 | 497 | 480 | 560 | 260 | 3841 |
|  | мужчин | 812 | 28 | 27 | 722 | 383 | 715 | 146 | 2008 |

Большая часть трудоспособного населения поселения (83,0%) составляют работники промышленных предприятий, 9,0% занято в сельском хозяйстве, 1,2% - работники торговли и общественного питания. В сфере строительства занято 3,3% экономически активного населения, в остальных сферах - 1,6%.

Распределение населения по населенным пунктам Комиссаровское сельского поселения приведено в таблице

Таблица

| Наименование населенного пункта | Современное состояние, чел | Прогноз развития 2025г.,чел. | Прогноз развития 2029г., чел |
| --- | --- | --- | --- |
| Хутор Лихой | 2791 | 2791 | 2791 |
| Посёлок Зелёный Холм | 28 | 28 | 28 |
| Хутор Калиновка | 72 | 72 | 72 |
| Посёлок Розет | 823 | 823 | 823 |
| Хутор Тацин | 863 | 863 | 863 |
| Посёлок Чичерино | 866 | 866 | 866 |
| Хутор Комиссаровка | 406 | 406 | 406 |
| Всего по поселению | 5849 | 5849 | 5849 |

  - Динамика социально-экономических показателей Комиссаровского сельского поселения до 2029 года.

Основными направлениями в развитии экономики поселения является разнообразие экономической специализации, сочетания крупных промышленных производств, сельскохозяйственных организаций и малых сфер экономики.

Структура экономики Комиссаровского сельского поселения выглядит следующим образом:

• промышленность– 12,6%;

• сельское хозяйство – 82,7%;

• строительство– 1,9;

• торговля и общественное питание – 1,2%;

• на остальные отрасли приходится 1,6%.

Основным предприятием Комиссаровского сельского поселения является ООО «Кварцит» - один из крупнейших предприятий Красносулинского района, занимается производством прочей не металлической продукцией (щебень).

В структуре экономики Комиссаровского сельского поселения значительные объёмы занимают производства предприятий сельскохозяйственной продукции. Это: ООО ОРГ-АГРО, Агрофирма «Топаз», ООО «Агрохимсервиз».

Ниже в таблице приведен перечень предприятий и организаций, находящихся на территории Комиссаровского сельского поселения, по состоянию на конец 2022 г.

Перечень предприятий и организаций, находящихся на территории Комиссаровского сельского поселения:

Таблица 1.2.

| № П/п | Наименование | Место нахождения | Кол-во Раб. | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «Кварцит» | Х. Лихой | 20 | Производство прочей неметалической продукции |

Важной особенностью экономического развития Комиссаровского сельского поселения стало сочетание промышленного производства и сельского хозяйства.

В поселении действует 6 фермерских хозяйств, которые имеют в основном растениеводческое направление. Помимо сельхозпредприятий важную роль в аграрной деятельности играют личные подсобные хозяйства населения (ЛПХ)

1.4 Жилищный и развитие жилых зон по Комиссаровскому сельскому поселению

Общее количество жилищного фонда Комиссаровского сельского поселения на 01.01.2011 года составляет 140,1 тыс. м2 общей площади или 21,0 м2 на 1 жителя, что несколько ниже показателей по другим сельским поселениям района и ниже средней величины по району. Жилищный фонд находится в частной собственности и размещен в основном в индивидуальных одноквартирных жилых домах с участками.

Форма собственности н недвижимое имущество – частная собственность на жильё, размещённое в застройке усадебного типа.

Большинство жилищного фонда находится в частной собственности граждан.

Почти весь жилищный фонд сельского поселения выполнен из капитального огнестойкого материала – камень, кирпич.

К числу основных задач жилищной политики Комиссаровского сельского поселения на расчетный срок можно отнести:

- строительство нового жилищного фонда в целях создания условий для предоставления каждой семье отдельного дома;

-создание прозрачных условий для формирования рынка земельных участков под застройку.

Показатель жилищной обеспеченности на расчетный срок планируется в размере  29,2 м2 на жителя, при этом общее количество жилищного фонда составит  204,4 тыс.м2 общей площади, объем нового жилищного строительства – 64,3 тыс.м2 общей площади. Типом застройки на расчетный срок предлагается индивидуальная малоэтажная с участками.

Жилищный фонд

Приоритетной задачей жилищного строительства является создание для всего поселения комфортных условий проживания. Для решения этой задачи необходимо:

- увеличение жилищного фонда сельского поселения. При этом минимальная обеспеченность населения жилым фондом должна составлять в соответствии с нормами для Ростовской области на 1 очередь и расчётный рок, соответственно около 22,7 и 29,2 м2 общей площади на 1 жителя;

- структура, качество и технические характеристики жилья соответствовать спросу и потребностям населения.

Тип нового строительства на 1 очередь и расчетный срок – малоэтажная с приусадебными участками.

Распределение объемов жилого фонда по типам застройки и по этапам реализации генерального плана.

Таблица

| №№ пп | Наименование показателей | Существующее положение | 1 очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения, человек | 5849 | 5850 | 6000 |
| 2 | Норма жилой обеспеченности м2 общей площади на 1 человека | 21,0 | 22,7 | 29,2 |

Генеральным планом предполагается, что новая застройка Комиссаровского сельского поселения сохранится как малоэтажная с жилыми домами усадебного типа с придомовыми участками площадью 0,15-0,25 га до 0,5 га.

Усадебный жилой фонд проявляет большую маневренность, пластичность в наращивание жилой площади в границах своего приусадебного участка: пристройки дополнительных помещений, размещения флигелей, надстройка второго этажа, при сравнительно небольших затратах на реконструкцию

Это свойство усадебного фонда в значительной части случаев позволяет при повышении жилой обеспеченности сохранять целостность приусадебного участка и сократить выход на дополнительные территории.

Строительство всех типов зданий будет производиться за счёт граждан.

Предложения генерального плана по зонированию территории сельского поселения выполнены на базе современного функционального использования территории Комиссаровского сельского поселения, сложившейся транспортной инфраструктуры, с учетом имеющихся ограничений градостроительной деятельности (зон с особыми условиями использования территории, инженерно-геологических ограничений).

Проект предусматривает выделение следующих функциональных зон на территории Комиссаровского сельского поселения и определение их границ:

В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Зона размещения жилой застройки

Зона размещения общественной, деловой застройки

Зона рекреации

Санитарно-защитные зоны

ПРОИЗВОДСТВЕННая ЗОНа

Подзона производственных объектов промышленности, энергетики, транспорта

Подзона сельскохозяйственного производства

ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

В том числе

Зона   размещения карьеров

Кладбища

Зона закрытых шахт

ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ и ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Подзона коммунальной, производственной инфраструктуры

Подзона объектов транспортной инфраструктуры

ЗОНА КОММУНИКАТИВНЫХ ОБСЛУЖИВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ

РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА

Зона размещения зон отдыха, туризма

Лесопарков

Лугопарков

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТоРИИ

Границы зон намечаются по существующим административным границам, границам земель, транспорта энергетики, лесного фонда, границам землевладений (с учетом границ участков, прошедших государственный кадастровый учет).

1.5. Социальная инфраструктура и сервисное обслуживание населения

Общеобразовательные учреждения

В Комиссаровском сельском поселении в настоящее время работают три школы в х. Лихом, п. Розет, п. Чичерино. Качественная характеристика школ представлена в следующей таблице:

Таблица

| Наименование школы | Количество учебных мест (по проекту) | Численность учащихся, человек |
| --- | --- | --- |
| МБОУ Лиховская СОШ | Нет данных | 350 |
| МБОУ Комиссаровская СОШ | Нет данных | 200 |
| МБОУ Чичеринская ООШ | Нет данных | 105 |

Занятия производятся в одну смену.

Дошкольные учреждения

В Комиссаровском сельском поселении на территории хутора Лихого работает детское дошкольное учреждение Светлячок» на 80 мест, а п. Розет работает дошкольное учреждение «Ивушка», рассчитано на 82 человека.

Норматив потребности в местах 28 мест на 1000 жителей.

Здравоохранение

Из учреждений здравоохранения в Комиссаровском сельском поселении работают: в хуторе Тацин участковая больница, три фельдшеро – аккушерских пункта – в посёлке Чичерино и хуторе Лихой и Калиновка.

Услуги по здравоохранению населения Комиссаровского сельского поселения предоставляет также Центральная районная больница Красносулинского района.

Культура, отдых, туризм, спорт

Учреждения культуры Комиссаровского сельского поселения выполняют функции повседневного обслуживания, т. е. обслуживают население только сельского поселения.

Из объектов культуры в поселении находятся:

Три дома культуры – в хуторе Лихой на 300 мест, в посёлке Розет на 130 мест и в посёлке Чичерино на 100 мест. В зданиях всех домов культуры открыты библиотеки.

В хуторе Лихом есть детская игровая спортивная площадка.

Потребительский рынок

Учреждения торговли, общественного питания бытового обслуживания развиваются в соответствии со спросом на данные виды услуг и являются косвенным показателем «экономического благополучия» населения.

Потребительский рынок Комиссаровского сельского поселения представлен предприятиями рыночной торговли и общественного питания. В сельском поселении есть магазины, общая торговая площадь которых около 1084 кв.м.

Работают три отделения связи в х, Лихом, п. Розет, п. Чичерино.

Учреждения спорта на территории Комиссаровского сельского поселения представлены – спортивными залами в школах.

| № п/п | Учреждения обслуживания | Единица измерений | Существующая емкость | Нормативная емкость на 5849 чел. | Обеспеченность на 1000 жителей % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детское дошкольное учреждение | мест | 110 | 187 | 85 |
| 2 | Общеобразовательная школа | мест | 655 | 788 | 83,1 |
| 3 | Фельдшерско –акушерский пункт | объект | 3 | По заданию на проектирование |  |
| 4 | Дом культуры | мест | 630 | 534 | 118,0 |
| 5 | Библиотека | чит. мест |  | 5 | 15 |
| 6 | Спортивные залы | М2 площ. пола | Нет данных | 30 |  |
| 7 | Учреждения торговли | М2 торг. площ. | 1084 | 2004 | 54,1 |
| 8 | Аптека | м2 общей пл-ди | 1 | - | - |
| 9 | Предприятия общест- венного питания | пос. мест | 636 | 267 | 238,2 |
| 10 | Помещение Администрации | Рабочее место |  | По заданию на проектирование |  |
| 11 | Отделение связи | объект | 3 | 2 | 150 |
| 12 | Отделение банков | Окно | 1 | - | - |

Центром Комиссаровского сельского поселения является хутор Лихой. Он имеет сложившуюся структуру общественного центра, обеспечивающую население сельского поселения учреждениями повседневного спроса, а также имеет необходимую социальную инфраструктуру, детский сад, школа, ФАП.

Население получает медицинскую помощь через территориально закрепленные за ними ФАПы. Для максимального охвата доврачебной медицинской помощи в перспективе требуется расширение сети оздоровительных учреждений, намечается реконструкция и развитие сети медицинских учреждений.

Образовательные услуги в сельском поселении представлены дошкольными и школьными учреждениями. В настоящее время школы и детские дошкольные учреждения функционируют в х. Лихом, п. Розет и п. Чичеино. Одной из проблем, требующих решения в ходе реализации Стратегии развития района, является увеличение обеспеченности населения детскими дошкольными учреждениями.  Ситуация с обеспеченностью дошкольными учреждениями еще больше обострится в ближайшие годы в связи с наметившимся увеличением рождаемости и принимаемыми мерами по улучшению демографической ситуации в районе.

В настоящее время в сельском поселении действуют 3 клуба, однако возможно расширять список культурно-досуговых учреждений. Наличие культурных и спортивных объектов является той базой, на которой должно вестись культурно-нравственное воспитание и прививаться здоровый образ жизни, а следовательно, и улучшаться качество жизни людей.

В связи с развитием х. Лихом и формированием там деловой зоны намечается завершение формирования общественно-деловой зоны центра сельского поселения и совершенствование структуры культурно-бытового обслуживания путем формирования центров местного обслуживания на территориях комплексного жилищного строительства,

Таким образом, основными направлениями развития социальной инфраструктуры и системы сервисного обслуживания Комиссаровского сельского поселения на расчетный срок являются:

совершенствование системы обслуживания, обеспечивающей нормативный уровень повседневного и периодического обслуживания населения в оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг;

Развитие центральной общественно-деловой зоны центра сельского поселения и совершенствование структуры культурно-бытового обслуживания путем формирования центров местного обслуживания в жилых зонах;

Совершенствование системы учреждений воспитания, образования и здравоохранения населения до уровня в соответствии с социальными нормативами Ростовской области.

В связи с увеличением мобильности населения формирование центров коммуникативного обслуживания, обслуживающих центры при формируемых промышленных зонах.

Социальный норматив – величина минимально необходимой обеспеченности населения важнейшими социально – культурными, образовательными, медицинскими, жилищно – коммунальными и другими видами бытовых услуг определяется на основе постановлений и распоряжений Правительства РФ и Ростовской области.

Основной задачей культурно-бытового обслуживания Красносулинского района на расчетный срок является формирование системы обслуживания, которая бы позволила обеспечить человека всем необходимым, но в разумных, экономически оправданных пределах по радиусу доступности и ассортименту услуг.

1.6. Производственная база и трудовые ресурсы

На территории Комиссаровского сельское поселение расположены действующие предприятия добывающие промышленности, нерудных полезных ископаемых. Видную роль играют объекты транспортно- коммунальной инфраструктуры, логические комплексы и объекты коммуникативного сервиса, располагающего вдоль автомагистрали М-4 «Дон». Территорию поселения пронизывает зона сельскохозяйственного освоения, где основная отрасль – растениеводство.

Ниже в таблице приведен перечень предприятий и организаций, находящийся на территории поселения, по состоянию на конец 2022г.

Действующих предприятий угледобывающей отрасли на территории Комиссаровского сельского поселения нет. Действуют предприятия транспортно-коммунальной инфраструктуры, и объекты коммуникативного сервиса.

Промышленные организации

| Наименование | Количество работающих | Основной вид деятельности | Экономич. состояние (стабильное, удовлетв, критическое) |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «Кварцит» | 20 | Производство щебня | стабильное |

Сельскохозяйственные организации

| № п/п | Наименование | Количество работающих | Основной вид деятельности | Площадь сельхозугодий га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО Огрохимсервис | 25 | Растениеводство | 1953,6 |
| 2 | ООО ОРГ-АГРО | 5 | Растениеводство | 1069,7 |
| 3 | АФ «ТОПАЗ» | 15 | Растениеводство | 1226,1 |

1.7. Транспортная инфраструктура

Транспортная инфраструктура Комиссаровского сельского поселения представлена автомобильным и железнодорожным транспортом.

Сеть автомобильных дорог населённые пункты поселения между собой. Общая протяжённость автодорог – 39,5 км. Дорожное покрытие местных автодорог нуждается в ремонте.

Железнодорожный транспорт в поселении носит транзитный характер. Железнодорожных станций нет.

Внутренний транспорт

Пункты Комиссаровского сельского поселения в недостаточной степени обеспечены внутренней транспортной инфраструктурой.  Необходима повсеместная реконструкция дорожного полотна. Развитие улично-дорожной сети населённых пунктов предполагается вести в соответствии с очередностью нового строительства.

Перечень и характеристика внутренних улиц и дорог

| № | Наименование улиц и дорог | Протяжённость (км) | Ширина в красных линиях (м) | Элементы поперечного профиля |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Проезжая часть |  |
|  |  |  |  | Ширина (м) | Покрытие |
| 1. | Х. Лихой |  |  |  |  |
|  | Ленина | 1,5 | 6 | 6 | асфальт |
|  | М. Горького | 1,0 | 4 | 4 | асфальт |
|  | Шахтёрский | 0,5 | 4 | 4 | асфальт |
|  | П. Революции | 1,5 | 4 | 4 | грунтовка |
|  | Садовая | 2,0 | 4 | 4 | асфальт |
|  | Школьный | 0,5 | 4 | 4 | асфальт |
|  | Заречный | 0,5 | 4 | 4 | грунтовка |
|  | Колодезный | 0,5 | 4 | 4 | грунтовка |
|  | Советская | 1,5 | 4 | 4 | асфальт |
|  | Новосёлов | 1,5 | 4 | 4 | грунтовка |
|  | Пушкина | 1,5 | 6 | 6 | асфальт |
|  | Будённого | 1,0 | 4 | 4 | асфальт |
|  | Гагарина | 2,0 | 4 | 4 | грунтовка |
|  | Подгорная | 1,0 | 4 | 4 | асфальт |
|  | Чичерино | 1,0 | 4 | 4 | грунтовка |
| 2. | Х. Калиновка |  |  |  |  |
|  | Калинина | 1,0 | 4 | 4 | грунтовка |
|  | Бригадный | 0,5 | 4 | 4 | асфальт |
| 3. | П. Чичерино |  |  |  |  |
|  | Садовая | 0,8 | 4 | 4 | грунтовка |
|  | Кирова | 0,8 | 4 | 4 | грунтовка |
|  | Чичерина | 0,5 | 4 | 4 | грунтовка |
|  | Рабочая | 1,0 | 4 | 4 | грунтовка |
|  | Пушкина | 0,5 | 4 | 4 | грунтовка |
|  | М.Горького | 0,5 | 4 | 4 | грунтовка |
|  | Советская | 0,5 1,5 | 4 | 4 | асфальт |
| 4. | П. Розет |  |  |  |  |
|  | Черёмушки | 2,0 | 4 | 4 | асфальт |
|  | Чапаева | 0,5 | 4 | 4 | асфальт |
|  | Подгорная | 1,0 | 4 | 4 | асфальт |
|  | Комсомольская | 0,5 | 4 | 4 | асфальт |
|  | Советская | 1,0 | 4 | 4 | асфальт |
|  | Степная | 0,5 | 4 | 4 | асфальт |
| 5. | Х. Комиссаровка |  |  |  |  |
|  | Гагарина | 1,5 | 4 | 4 | грунтовка |
|  | Мира | 0,5 | 4 | 4 | грунтовка |
|  | Фрунзе | 0,5 | 4 | 4 | грунтовка |
|  | Энгельса | 1,0 | 4 | 4 | грунтовка |
|  | Подгорная | 1,0 | 4 | 4 | грунтовка |
|  | Рабочий | 0,5 | 4 | 4 | грунтовка |
|  | Колодезный | 0,5 | 4 | 4 | грунтовка |
| 6 | П.Зелёный Холм б.ул. | 1,0 |  |  | асфальт |
| 7. | Х.Тацин |  |  |  |  |
|  | Московская | 1,0 | 4 | 4 | грунтовка |
|  | Кирова | 1,0 | 4 | 4 | грунтовка |
|  | Колхозная | 1,5 | 4 | 4 | грунтовка |
|  | Зайцева | 1,0 | 4 | 4 | грунтовка |
|  | Заречная | 1,0 | 4 | 4 | грунтовка |
|  | Кавказская | 1,5 | 4 | 4 | грунтовка |
|  | Ленина | 1,0 | 4 | 4 | грунтовка |

Автозаправочные станции

П. Чичерино – АЗС «Орион» 2кол.,

Х. Лихой – АЗС ИП «Таранова И.А.» 2кол.,

954 км а\м «Дон» - АЗС ООО «Лукойл» 10 кол.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры

На первую очередь:

- необходима реконструкция дорожного полотна местных автодорог;

- развитие сети местных дорог, с целью удобного соединения населённых пунктов;

- развитие общественного транспорта (увеличение количества автобусных маршрутов, регулирование расписания с учётом нужд населения)

На расчётный срок:

- развитие улично-дорожной сети населённых пунктов в соответствии с архитектурно- планировочным решением.

Раздел 2. Комплексное развитие теплоснабжения

Существующее положение

Централизованное теплоснабжение в сельском поселении имеется в п. Розет.

Котельная производит 1,42 Гкал работает на угле; обеспечивает ряд жилых зданий, школу. Трубопроводы выполнены из стальных труб с изоляцией минеральной ватой и гидроизолированы рубероидом. Общая длина тепловых сетей (с выводами в здания) составляет 1372.

Все тепловые сети нуждаются в замене. Степень износа основных фондов 100%. Остальные потребители обеспечиваются тепловой энергией децентрализованно от отопительных печей, работающих на угольном топливе.

Основные проектные решения

Теплоснабжение.

В сельском поселении предусматривается совершенствование централизованной системы теплоснабжения в п. Розет.

Для организации теплоснабжения в других населённых пунктах предлагается использовать индивидуальные системы теплоснабжения.

Основным видом топлива для источников теплоснабжения намечается природный газ, являющихся энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Мероприятия по совершенствованию системы теплоснабжения следующие:

Децентрализованное теплоснабжение при полной газификации поселения и применение индивидуальных автономных источников тепла.

Перевод существующих теплоисточников на газовое топливо – п.Розет.

Реконструкция и модернизация котельной и тепловых сетей в п. Розет.

Комплексное развитие водоснабжения

Основные проектные решения.

Водоснабжение

На современном этапе источниками системы хозяйственно-питьевого водоснабжения Комиссаровского сельского поселения служат подземные воды:

- от системы группового Гуково-Гундоровского водопровода снабжаются: х. Комиссаровка, п. Розет, х. Тацин,х. Лихой, п. Чичерино;

- местные источники подземных вод обеспечивают: х. Калиновка, п. Зеленый Холм.

Централизованная система водоснабжения имеется в х. Комиссаровка, п. Розет, х. Тацин, п. Чичерино, х. Лихой.

Мероприятия по обеспечению надёжного водоснабжения сельского поселения следующие:

- Гидрогеологические изыскания по оценке запасов водоносных горизонтов и утверждение эксплуатационных запасов – для х. Калиновка.

- Организация централизованного водоснабжения застройки: устройство водозабора, водонапорной башни, насосной станции (с обеспечением электроснабжения от двух независимых источников), водоводов и водопроводных сетей, сооружений для обезвреживания воды – для х. Калиновка.

- Строительство запасных и регулирующих ёмкостей:

- водонапорные башни – х. Калиновка;

5. Проектирование и оборудование зон санитарной охраны водозаборов – для х. Калиновка.

6. Оборудование площадки для забора воды пожарными машинами из поверхностных водоёмов (пирс размером не менее 12*12 м) и организация подъезда к площадке по дороге с усовершенствованным покрытиям – х. Лихой, х. Комиссаровка, х. Калиновка.

Комплексное развитие системы водоотведения:

Основные проектные решения.

Канализация

Сточные воды должны подвергаться биологической очистке (исходя из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные объекты).

Сточные воды в х. Тацин направляются на очистку на КОС х. Розет.

Мероприятия по развитию системы канализации в сельском поселении предусматривают:

- Завершение строительства канализационных очистных сооружений в п. Розет (с учётом производительности, рассчитанной настоящим проектом).

- Строительство очистных сооружений биологической очистки в х. Лихой, п. Чичерино, х. Комиссаровска, п. Зелёный Холм, х. Калиновка.

- Строительство главных коллекторов хозяйственно-бытовой канализации и канализационных насосных станций (при необходимости).

- Строительство уличных канализационных сетей на территории существующей застройки и на территориях нового строительства.

Комплексное развитие системы газоснабжения:

Основные проектные решения.

Газоснабжение

Газоснабжение природным сетевым газом в сельском поселении имеется только в х. Лихом, в остальных посёлках газоснабжение отсутствует.

Имеется межпоселковый газопровод в х. Лихой. Газоснабжение выполнено от ГРС Каменск.

Для поддержания надёжной и перебойной работы системы газоснабжения необходимо поэтапная реализация мероприятий, предусматривающих развитие элементов инфраструктуры газового хозяйства:

- строительство межпоселковых газопроводов (кроме х. Лихой); в первую очередь предусматривается газопровод в х. Комиссаровка, х. Тацин, п. Розет, п. Чичерино (в соответствии с программой газификации Красносулинского района на 2023-2025);

- перевод потребителей индивидуального малоэтажного строительства на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе;

- перевод существующей котельной в п. Розет на газовое топливо;

- строительство распределительных газопроводов, установка ГРП.

Комплексное развитие системы электроснабжения:

Основные проектные решения

Электроснабжение

Потребителями электроэнергии сельского поселения являются коммунально-бытовые потребители.

Электроснабжение поселения осуществляется от сетей Ростовской энергосистемы и генерирующих источников электроснабжения.

Электросетевые объекты напряжением 35 кВ, 110 кВ находятся в ведении филиала - «Ростовэнерго», производственное отделение «Западные электрические сети Ростовэнерго».

Центром питания сети напряжением 330, 220, 110 кВ Красносулинского района является Экспериментальная ТЭС (связанная высоковольтными линиями с Ростовской энергосистемой, в т.ч. с Новочеркасской ГРЭС, подстанцией Ш-30, подстанцией Б-10).

На территории населенных пунктов расположены ТП, от которых производится снабжение потребителей застройки.

Предусматривается реконструкция сетей наружного освящения в соответствии с Перспективны планом реконструкции объектов электрических сетей наружного освящения в Красносулинском районе на 2023-2025 годы.

Санитарная очистка территории

Предусматривается организация обязательной планово-регулярной системы санитарной очистки территории.

Нормы накопления ТБО принимаются в соответствии со степенью благоустройства и дифференцированно по этапам строительства, согласно СНиП 2.07.01.-89:

- на I очередь – 2,4 м3 на 1 человека в год;

- на расчетный срок -3,0 м3 на 1 человека в год.

На территории Комиссаровского сельского поселения  вывоз ТБО осуществляет ООО «Экострой-Дон» которое является региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Ростовской области в Красносулинском и Миллеровской МЭОК. Организация приступила к обязанностям с 1 января 2019 года.

Сбор использованных люминесцентных ламп, ртуть содержащих приборов и других опасных отходов, образующихся в общественных зданиях, должен осуществляться в специальную тару с последующей передачей специализированному предприятию для обезвреживания.

Отработанные горюче – смазочные материалы, автошины, аккумуляторы, иные опасные отходы должны собираться в специально отведенных и оборудованных местах для последующей утилизации.

Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Величина показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние | 1 очередь (2020 г.) | Расчетный срок (2030 г.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Территории |  |  |  |  |  |
| 1 | Общая площадь земель в границах сельского поселения, в том числе по категориям земель: | га | 10789,77 | 10789,77 | 10774,25 |
|  | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 8057,53 | 7320,01 | 7638,31 |
|  | Земли населенных пунктов | га | 559,38 | 1234,84 | 748,0 |
|  | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения | га | 206,86 | 268,92 | 421,94 |
|  | Земли водного фонда | га | 44 | 44 | 44 |
|  | Земли лесного фонда | га | 0 | 0 | 0 |
|  | Земли особо охраняемых территорий | га | 0 | 0 | 0 |
|  | Земли запаса | га | 1922 | 1922 | 1922 |
| II. Население |  |  |  |  |  |
| 1. | Численность населения | чел. | 5849 | 6700 | 7000 |
| III. Жилищное строительство |  |  |  |  |  |
| 1. | Жилищный фонд, всего в том числе: | тыс.м2 общ. площ. | 140,1 | 152,1 | 204,4 |
| 2. | Существующий сохраняемый жилой фонд | тыс.м2 | 140,1 | 140,1 | 140,1 |
| 3. | Выбытие жилищного фонда | тыс.м2. | - | - | - |
| 4. | Жилищный фонд нового строительства, в том числе по типам застройки: | тыс.м2 | - | 140,1 | 140,1 |
|  | - малоэтажная индивидуальная застройка с участками | тыс.м2 | - | 140,1 | 140,1 |
| 5. | Средняя обеспеченность населения общей площадью | м2/чел. | 21,0 | 22,7 | 29,2 |
| IV. Культурно-бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |
|  | Емкость основных учреждений обслуживания | всего |  |  |  |
| 1 | Детское дошкольное учреждение | мест | 110 | 188 | 196 |
| 2 | Общеобразовательная школа | мест | 655 | 791 | 826 |
| 3 | Фельдшерско – акушерский пункт с аптекой | объект | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Клубы | мест | 630 | 536 | 560 |
| 5 | Библиотеки | ч. мест | Нет данных | 34 | 35 |
| 6 | Спортивный зал общего пользования | м2 пл.пола | Нет данных | 1307 | 1365 |
| 7 | Магазины всех типов | м2 т.пл. | 1084 | 2010 | 2100 |
| 8 | Предприятие общественного питания | мест | 636 | 268 | 280 |
| 9 | Предприятие бытового обслуживания | Раб. мест | 26 | 27 | 28 |
| 10 | Банно-оздоровительный комплекс | Пом. мест | - | 47 | 49 |
| 11 | Отделение связи | объект | 3 | 2 | 2 |
| V Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |
| 1.Водоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1. | Водопотребление - всего | м3/сут | 342 | 1580,4 | 2002,5 |
| 2 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. на чел. | 51,2 | 125 | 160 |
| 2. Канализация |  |  |  |  |  |
| 1. | Общее поступление сточных вод | м3/сут | 42 | 1224,1 | 1631,7 |
| 2. | Производительность очистных сооружений канализации | м3/сут | - | 1224,1 | 1631,7 |
| 3. Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1. | Производительность централизованных источников теплоснабжения | мВт | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
| 2. | Производительность локальных источников теплоснабжения | мВт | - | 24,2 | 35,4 |
| 4.Газоснабжение |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельный вес газа в топливном балансе | % | - | 95 | 100 |
| 2. | Потребление газа | тыс.м3/год | - | 8518,1 | 11353,3 |
| 5. Электроснабжение |  |  |  |  |  |
| 1. | Потребность в электроэнергии, всего | тыс.кВт/час в год | 3812,6 | 6365,3 | 6652,7 |
| 6. Связь |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 98 | 100 | 100 |
| 2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | % | 5 | 5 | 5 |
| 7. Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |
| 1. | Объем бытовых отходов | тыс.м3/год | 10 | 16,1 | 19,1 |
| 2. | В том числе дифференцированного сбора отходов | % | - | 20 | 40 |
| VI. Инвестиции |  |  |  |  |  |
| 1. | Ориентировочный объем инвестиций по 1 очереди реализации генплана, в том числе: | млн.руб. | - | 505,5 | - |
|  | - жилищное строительство | млн.руб. | - | 344,4 | - |
|  | - культурно-бытовое строительство | млн.руб. | - | 60,0 | - |
|  | - инженерное оборудование и благоустройство | млн.руб. | - | 101,1 | - |
| 2. | Объем инвестиций на 1 жителя | тыс.руб./чел. | - | 75,4 | - |

Приложение 1

КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА

модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов

на 2023-2029 годы)

| № п/п | Наименование объекта | Мощность (м3) (протяжен.) (км) | Сметная стоим. (тыс. руб.) | Прогнозируемый план финансирования по годам тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 |  |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1 | Реконструкция сетей водоснабжения п. Розет Комиссаровского сельское поселение | 10 м. куб. | - | - | - | - | - | - | - | 13 260,00 | областной бюджет |
| 1.2. | Модернизация и реконструкция систем водоотведения п.Розет Комиссаровского сельского поселения | L=1640 п.м., Ду=100-150 мм. | - | - | - | - | - | - | - | 9 672,00 | областной бюджет |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 932,00 |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*предполагаемый объем финансирования

Приложение № 2

ПРОГРАММА

газификации Комиссаровского сельского поселения на 2021-2030 годы

| № п/п | Наименование населенного пункта, объекта | Кол-во чел. \ домов | Протяженность газопровода, км | Наличие ПСД, экспертизы | Годы строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | всего |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Межпоселковый газопровод в п. Тацин Комиссаровского сельского поселения | 863/ 472 | 6,2 | отсутствует | 7643,5 | 21478,32 | - | - | - | - | - | - | 29 121,82 |
| 2. | Межпоселковый газопровод в п. Розет Комиссаровского сельского поселения | 423/ 499 | 3,8 | отсутствует | 4539,45 | 13531,48 | - | - | - | - | - | - | 18 070,93 |
| 3. | Межпоселковый газопровод в х. Комиссаровка Комиссаровского сельского поселения | 406/ 325 | 3,9 | отсутствует | 4602,05 | 13840,17 | - | - | - | - | - | - | 18 472,22 |
| 4. | Межпоселковый газопровод в п. Чичерино Комиссаровского сельского поселения | 866/ 330 | 5,7 | отсутствует | 6368,20 | 17227,34 | - | - | - | - | - | - | 23 595,55 |
|  | Итого по программе: |  |  |  | 23153,2 | 66077,31 |  |  |  |  |  |  | 89 260,52 |

* срок проведения работ определится по результатам строительства газопровода

Приложение № 3

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН

реконструкции объектов электрических сетей наружного освещения

в Комиссаровском сельском поселении на 2023-2030 годы

| № п/п | Наименование объекта | Протяженность (м) | Наличие ПСД | Финансовые потребности на реализацию*, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | из них: |  |
|  |  |  | и экспертизы |  | на разработку проектно-сметной документации | на проведение строительно-монтажных работ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Комиссаровское сельское поселение | 10 600,00 | требуется разработка | 13 188,00* | 1 121,00 | 11 978,00 |
| 1.1 | Строительство сетей наружного освещения п. Чичерино | 4 200,00 |  | 5 226,00* | 480,00 | 4 746,00 |
| 1.2 | Строительство сетей наружного освещения п. Розет | 1 500,00 |  | 1 865,00* | 170,00 | 1 695,00 |
| 1.3 | Строительство сетей наружного наружного освещения х. Комиссаровка | 2 900,00 |  | 3 607,00* | 330,00 | 3 277,00 |
| 1.4 | Строительство сетей наружного освещения х. Тацин | 2 000,00 |  | 2 490,00* | 230,00 | 2260,00 |
|  | итог | 2 120 000,00 |  | 26 376,00 | 2331,00 | 23952,00 |

*  предполагаемые объемы финансирования

Приложение

к муниципальной долгосрочной целевой программе

Комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры МО

«Комиссаровское сельское поселение»

Красносулинского района Ростовской области

на 2023-2025г.г и перспективное развитие на 2030г.

СИСТЕМА

ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения, год | Исполнители | Ожидаемые результаты | Объем финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2027 | 2029 | До 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 12 |
| 1. | Модернизация и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов Красносулинского района (Приложение №1) | 2028 | Администрация Комиссарвского сельского поселения | повышение качества предоставления услуг по водоснабжению; снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры; | - | - | - | - | - | - | - | 22932,00 | - | областной бюджет |
| 2. | Газификация населенных пунктов Комиссаровского сельского поселения (Приложение 2) | 2013-2021 | Администрация Комиссаровского сельского поселения | Увеличение охвата населенных пунктов Комиссаровского сельского поселения услугами газоснабжения | 23153,2 | 66077,31 | - | - | - | - | - | - | - | Привлеченные средства |
| 3. | Реконструкция объектов электрических сетей наружного освещения в (приложение № 3) | 2023– 2030 | Администрация Комиссаровского сельского поселения | Повышение уровня обеспеченности населенных пунктов Комиссаровского сельского поселения наружным освещением |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 376,00 | областной бюджет |
|  | Итого |  |  |  | 138 538,31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной б-т |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | 22932,00 | 26 376,00 |  |
|  | привлеченные ср-ва |  |  |  | 23153,2 | 66077,31 | - | - | - | - | - | - | - |  |